立式热回收焦炉技术改造项目

环境影响报告书

建设单位：黑龙江建龙化工有限公司

评价单位：黑龙江环盛环保科技开发有限公司

二〇二〇年四月

目录

目录	I

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目的特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	10

1.6环境影响评价的主要结论	10

2总则	12

2.1编制依据	12

2.2评价目的与原则	15

2.3环境影响识别与评价因子筛选	16

2.4评价标准	18

2.5评价工作等级与评价范围	23

2.6评价内容与评价重点	27

2.7主要环境保护目标	28

3建设项目工程分析	31

3.1建设项目概况	31

3.2影响因素分析	42

3.3污染源源强核算	44

4环境现状调查与评价	55

4.1自然环境概况	55

4.3环境质量现状调查	63

5环境影响预测与评价	85

5.1施工期环境影响分析	85

5.2运行期环境影响预测与评价	90

6环境保护措施及其可行性论证	116

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	116

6.2营运期环境保护措施及其可行性论证	120

6.3环保投资	141

7环境影响经济损益分析	142

7.1社会经济效益分析	142

7.2环境影响经济损益分析	143

8环境管理与监测计划	145

8.1环境管理	145

8.2环境监测	147

8.3污染物排放清单	150

8.4总量控制	152

8.5环境保护竣工验收	153

9环境影响评价结论	155

9.1建设概况	155

9.2环境质量现状评价结论	155

9.3污染物排放情况	156

9.4主要环境影响结论	157

9.5公众意见采纳情况	159

9.6环境保护措施	159

9.7环境影响经济损益分析	160

9.8环境管理与监测计划	161

9.9总结论	161

附表：

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

附表2地表水环境影响评价自查表

附表3环境风险评价自查表

附图：

附图1本项目地理位置图

附图2厂区总平面布置图

建设项目环境保护审批登记表

1概述

1.1项目由来

黑龙江建龙化工有限公司位于双鸭山市冶金工业园区，占地面积约70余公顷，成立于2003年8月，注册资本人民币7亿元。公司是黑龙江省最大的焦化生产企业，第一批省级循环经济试点企业，年产焦炭160万吨、甲醇10万吨、LNG 7万吨、焦油8万吨、粗苯2.4万吨、硫铵1.4万吨等。焦炉煤气除生产甲醇和自身加热、满足城市民用煤气外，剩余煤气和钢铁高炉煤气、转炉煤气用于发电、供热、动力蒸汽等。公司于2008年获得国家级“高新技术企业”认定证书，2010年全面通过了GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司主要产品为冶金焦及其焦化产品和精制甲醇。

公司主要设备为JNDK43-02F型4×60孔捣固式焦炉，相应配套备煤、筛焦、装煤出焦除尘地面站、冷鼓、电捕、脱硫及硫回收、蒸铵、洗脱苯工段、煤气柜、煤气热电站和公用工程设施等。

黑龙江省拥有丰富的煤炭资源，随着煤炭开采洗选工业的发展，焦化工业的发展也突飞猛进，一批大、中型焦化企业逐步形成，为实现煤炭就地转化、发挥煤炭资源优势开创了有利的条件。建设立式热回收焦炉是实现煤炭深加工、调整产业结构，是发展当地经济的需要。

目前焦化行业污染大、能耗高、生产成本高的状况，使焦化厂面临越来越严峻的生存压力。

立式热回收焦炉具有能耗低、占地面积小、投资少、污染小等优势，从环境保护、节能降耗、增强企业竞争力等方面，都需要建设立式热回收焦炉。

根据焦炉技术改造的需求，考虑焦炉热工的稳定性以及黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地情况，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室，采用立式热回收方式。由于现有焦炉机械已经达到满负荷操作，因此虽然新增了7孔炭化室，但是并不能增加焦炉现有产能，需要通过延长结焦时间来保证正常的生产操作，结焦时间由23h延长至25.5h。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价。本项目为炼焦项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第44 号令）的有关规定，项目属于“十四、石油加工、炼焦业”中“35 炼焦、煤炭热解、电石”类项目，应编制环境影响报告书。

1.2建设项目的特点

本项目位于双鸭山市冶金工业园区，黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地内，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室。本项目评价范围内没有国家及省级重点文物保护单位、风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的环境目标。

本工程在工艺流程、炉型选择、技术装备上，选择了技术比较成熟、可靠、能耗低、占地面积小、投资少、污染小的生产工艺。

备煤系统利用焦化厂旧有备煤系统。

炼焦车间采用7孔4.3m捣固立式热回收焦炉，配套的焦处理系统、除尘系统利用焦化厂旧有系统。熄焦系统利用焦化厂现有的干熄焦装置进行熄焦（湿熄焦系统作为备用）。

余热利用设施，建设1×12t/h中温中压焦炉废气余热锅炉，新建除氧给水泵站1座，站内设锅炉给水泵、除氧器及其他辅助设施。

1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

（1）一般评价工作过程

一般评价工作的技术路线下图。

图1.3-1  环境影响评价工作程序

（2）本次评价过程

本次环评工作分为三个阶段进行。

①根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定，本项目属于“十四、石油加工、炼焦业”中“35 炼焦、煤炭热解、电石”类项目，应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境影响及地下水环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

②根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为生产废气对环境空气的影响，生产过程中所用原料、产品等对地下水的影响，酚氰废水等生产废水对地表水的影响，生产设备噪声对周边声环境的影响，以及工业固废、危险废物等对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。

③对生产废气提出了大气环境保护措施，严格按照相关技术规范要求对厂区进行分区防渗，设置围堰等地下水防治措施，对酚氰废水等生产废水采取生化（A2/O），对噪声采取了隔声、减振等措施，对产生的固废采取了相应措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策及行业准入条件符合性

（1）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》符合性

根据国家发展和改革局《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”的范围，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。故本项目属于“允许类”。

因此，本项目符合国家现行产业政策要求。

（2）《焦化行业准入条件（2014 年修订）》符合性

本项目捣鼓煤饼体积大于35立方米，企业生产能力160万t/年，符合准入条件中的≥35立方米，企业生产能力大于100万t/a的要求。

1.4.2“三线一单”符合性

本项目建设与“三线一单”符合性分析

表1.4-1  “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 双鸭山市暂未完成生态保护红线划定工作，本项目位于双鸭山市岭东区，拟建厂址在黑龙江建龙化工有限公司焦化厂区的发展用地上。所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区，因此，可推断本项目拟选厂址不在生态保护红线内。 |
| 环境质量底线 | ①本项目地处双鸭山市岭东区，属于城市环境空气质量达标区，本项目本方案采用热回收焦炉及配套脱硫脱硝设施、利用原有除尘设备。本项目大气污染物产生量较少，且采用布袋除尘等措施后能够达标排放，对环境空气的影响较小。 ②本项目无生产废水，改建前后项目产量不变，后续涉水单元负荷及处理工艺不变，运营期不会对区域水环境质量产生不利影响。 ③本项目采取风机软连接、风机进气口加装消声器、主要产噪设备基础减振隔声、封闭生产厂房隔声等噪声减缓措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ④本项目产生的固体废物通过相应的处理措施后，处置效率可达到 100%，实现了固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。 综上，本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施处理后，均能达标排放，符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目为焦化项目，运行过程中消耗一定量的电能、水资源，煤炭，本项目水资源消耗量较少，现有水源能够满足项目用水需求，且生产废水经处理后，可实现水资源的优化利用；项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 |
| 环境准入负面清单 | 本项目属于焦化类产业，项目所在区域不属于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中列出的有产业准入负面清单的区域。 |

1.4.3相关政策、规划符合性

表1.4-2  与相关规划、政策、条例、规范符合性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黑龙江省主体功能区规划》 | 第四章第三节省级重点开发区域 一、东部煤电化基地 以佳木斯、鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河为区域中心城市，以能源与煤化工及其相关产业为主导，建设我省东部重要经济增长极。 （三）双鸭山。 主要指双鸭山市辖区，包括尖山区、岭东区、四方台区和宝山区。 功能定位：全省重要的能源、煤电化基地和钢铁生产基地，安全优质农畜产品生产加工基地。 产业发展方向及布局：发展煤炭、电力、煤化工、钢铁、农畜产品加工、新建材、新能源等七大主导产业。煤化工产业重点发展煤炭气化、液化为路径的甲醇、合成氨、尿素等石化替代产业及其下游产品开发、石油和天然气的开发利用。钢铁产业重点发展优质特种钢和铸造、机械加工等产业。发展绿色食品精深加工、生物质能、生物化工、新建材、新能源等产业。尖山区重点发展现代服务业；岭东区重点发展煤炭、煤化工、冶金、建材产业；四方台区重点发展煤炭、煤炭深加工、建材、特种物流业以及煤化工产业配套行业；宝山区重点发展煤炭、电力以及能源综合利用产业。 生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复、环境治理和水资源保护，加强煤矸石、粉煤灰、钢渣等废弃物和采煤沉陷区综合治理，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。 基础设施建设：提升城市总体功能，完善各类产业园区的外部配套基础设施，加快东部煤、粮、钢等大宗物品的仓储物流以及运输通道建设，逐步实施城市中心区扩大工程。 | 本项目位于双鸭山市建龙焦化有限公司#4焦炉西侧，为《黑龙江省主体功能区规划》中省级重点开发区域。并且本项目为焦化（煤化工）生产企业，产品焦炭主要供应黑龙江建龙化工有限公司正常生产所需能源，多余部分焦炭外售创造产值。因此项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》。 | 符合 |
| 《黑龙江省生态功能区划》 | 根据《黑龙江省生态功能区划》，双鸭山市属于Ⅰ—3—2—3双鸭山—集贤矿业与林业、农业生态功能区，主要生态环境问题：矿山开采导致生态环境极为脆弱；资源超采严重；产业结构不合理，物能消耗高，产生较大的环境压力。主要生态系统服务功能：土地沙漠化控制、土壤保持、矿、林、农业生产。保护措施与发展方向：加大对开采迹地的恢复工作，调整产业结构，加大城市环境基础设施建设。 | 本项目位于双鸭山市建龙焦化有限公司#4焦炉西侧，所占用土地为建设用地，确保在施工期、运营期采取相应有效的生态环境保护措施，因此，本项目建设不违背《黑龙江省生态功能区划》。 | 符合 |
| 《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》 | 《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》总体目标：到2020年，全省生态环境质量总体改善。地表水水环境质量在总体稳定的基础上进一步改善，污染严重水体得到有效治理，饮用水安全得到有效保障；城市大气环境质量持续改善，重点行业和重点区域大气污染治理成效明显；土壤环境质量保持稳定；主要污染物排放总量显著减少；生态系统稳定性明显增强，农村环境质量初步改善；环境风险得到有效管控；生态环境治理体系与治理能力现代化取得进展，筑牢“美丽龙江”的环境基础，使生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。 | 本项目建成后将削减废水产生量，减轻后续污水处理工序压力，其余备煤、熄焦工序因本项目产能为增加产能不变，不会新增污染。因此，本项目与《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》相符合。 | 符合 |
| 《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》 | 双鸭山市属于东南部山地丘陵水质维护保土区（I-2-3st），本区包括五常市、尚志市、佳木斯市、双鸭山市和依兰县等14市(县)，区域总面积4448 km2,本区水土流失类型为水力侵蚀。 主导基础功能及社会经济功能本区水土保持主导基础功能为水质维护、水源涵养、农田防护、拦沙减沙;社会经济功能为农业林业生产、粮食生产、水源地保护、土地生产力保护、饮水安全保护。 | 本项目在施工及运营期间，企业应采取预防保护措施，保持区域生态功能，维持水源涵养和水质维护功能，按照《水土保持法》及其配套的法律法规，保护天然植被，防止乱砍滥伐，同时加强生产建设项目监督管理，预防水土流失。因此，本项目建设不违背《黑龙江省水土保持规划》。 | 符合 |

本项目选址于位于黑龙江建龙焦化有限公司的发展用地上，为工业用地。

因此，本项目符合当地土地利用规划。

### 1.4.4与双鸭山市城市总体规划符合性分析

根据《双鸭山市城市总体规划（2010～2030）》，本项目所在地为二类工业用地，本项目为焦化项目，应为二类工业用地。

本项目位于双鸭山市岭东区，根据《双鸭山市城市总体规划（2010～2030）》，双鸭山市总体功能布局将岭东片区作为区域性冶金中心，市区旅游服务基地，以冶金、煤焦化、休闲旅游服务基地，以冶金、焦煤化等产业发展为主。本项目是焦化技改项目，属于煤焦化及冶金配套产业，符合规划要求。

所以，本项目符合《双鸭山市城市总体规划（2010～2030）》。

本项目所在地

图1.5-1 双鸭山市城市总体规划（2010-2030）——用地规划图

1.4.5 选址环境合理性分析

本项目位于黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地内，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室。产品焦炭供应黑龙江建龙化工有限公司正常生产所需能源。项目所占用土地为建设用地，故项目建设不占用基本农田、不占用林地，符合相关用地规划要求，交通便利，项目用水、用电、交通、能源均有保障。

厂址距主要河流两岸及高速公路两旁距离均大于1km，厂址周围1km 内无食品、药品等企业，厂址周围无依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区，距离下游的厂区水源地保护区边界最近1.9km。

项目采取相应的防治措施后对周围影响较小，且项目四周修建实体围墙，外环境对本项目建设没有较大限制，本项目建设后也不会对周围环境产生较大的影响。综上所述，本项目选址是合理的。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据项目自身特点及现场调查结果，其产生的主要污染物为大气污染物、水污染物、设备运行产生的噪声，生产固废产生的二次污染等。主要的环境影响为大气环境影响、水环境、噪声环境影响及固废处理处置措施产生的二次污染影响。因此项目主要关注的环境问题为：

（1）拟建项目生产中产生的各类废气污染物，对环境有一定的影响。建设单位拟对项目产生废气进行收集处理，本报告应关注项目废气装置处理的可行性，以及处理后的尾气达标排放可行性以及对环境的污染影响情况；

（2）项目运行设备噪声可能对周边声环境产生影响，因此，企业应通过合理布局、对高噪声设备进行隔声、减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标；

（3）拟建项目生产原料、中间产品、产品涉及易燃易爆、有毒有害物质，本报告应重点关注相关风险防范措施和预案；

（4）本报告应关注项目周边公众对于本项目建设的态度和建议。

1.6环境影响评价的主要结论

本工程建设7孔炭化室高度4.3m 热回收焦炉，配套1 套12吨/小时热回收锅炉，脱硫脱硝设施，其余设施利用现有工程。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目炼焦炉及生产规模不属于限制类及淘汰类，属于允许类。故本项目符合产业政策。项目生产工艺成熟，技术可靠，生产过程有完善的污染防治措施，其在正常工况下外排污染物能够达到国家规定的排放标准。

本项目采取严格的废气污染防治措施，各废气污染物达标排放；生产生活废水深度处理后回用于生产；厂区内按照规范要求进行地下水污染防治分区，采取严格的防渗措施，对地下水造成影响较小；采取隔声减振等降噪措施，确保厂界噪声达标；固废按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行处置，各种固废均得到合理处置；项目采取风险防范及应急措施，将环境风险置于可控范围。

通过对各项环境因子的影响预测及分析，可以得出，本项目投产后对评价区的大气环境、水环境、声环境、土壤环境及生态环境质量的影响是可以接受的。本项目在生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起实施；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起实施；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起施行；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月修正，2018年10月26日起实施；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施；

（15）国发（2005）39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），2018年4月28日起施行；

（17）关于加强工业节水工作的意见，国经贸资源[2000]1015号；

（18）危险废物污染防治技术政策，环发[2001]199号；

（19）危险化学品安全管理条例，国务院令645号，2013年12月7日；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日实施）；

（22）《突发环境事件应急管理办法》，部令第34 号，环境保护部，2015 年6 月5日；

（23）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015 年4 月25 日；

（24）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部部令第 4 号，2019年1月1日施行；

（25）《水污染防治行动计划》（国务院）2015年4月16日；

（26）《大气污染防治行动计划》（国务院）2013年9月10日；

（27）《土壤污染防治行动计划》（国务院）2016年5月28日；

（28）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发[2014]1号），2014年1月26日；

（29）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发[2016]46号）；

（30）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178 号，2015 年12 月30 日；

（31）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150 号，2016 年10 月；

（32）《关于落实大气污染物防治计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014 年3 月25 日；

（33）《企业事业单位环境信息公开办法》环境保护部31 号，2014 年12 月15 日；

（34）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84 号，环境保护部，2017 年11 月14 日；

（35）《关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号，环境保护部，2018 年1 月25 日。

2.1.2技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～5085.3-2007）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年3项国家污染物控制标准修改单；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017），2017年9月13日实施；

（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），2018 年3月27日实施；

（13）《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017），2018年1 月1 日实施；

（15）《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017 第43 号，环境保护部，2017 年10 月1 日实施；

（17）《炼焦业卫生防护距离》（GB11661-2012）；

（18）《基础化学原料制造业卫生防护距离 第3部分：硫酸制造业》（GB18071.3-2012）。

2.1.3相关政策及文件

（1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（2）《黑龙江省主体功能区规划》；

（3）《黑龙江省生态功能区划》；

（4）《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》；

（5）《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》；

（6）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》；

（7）《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单》；

（8）《全国重要江河湖泊水功能区划2011-2030》；

2.2评价目的与原则

2.2.1评价目的

（1）通过对本项目的工程分析，确定污染源排放特征、主要污染因子及污染物产生量，以及实施治理措施后的污染物排放量。

（2）通过对环境现状的调查，掌握本项目所在地自然环境和社会环境特征以及环境质量现状水平，了解公众对本项目建设的观点和要求，分析项目所在地的环境承载能力和公众对项目的可接受程度。

（3）预测项目投产后正常和非正常排污对周边环境的影响程度和范围，通过加强清洁生产和对环保措施的论证分析，提出进一步减少排污的对策建议，降低项目对环境的影响。

（4）分析本项目环保措施的技术可行性，提出控制和缓解污染影响的对策和建议，结合本项目环境影响预测结果、区域环境容量和公众意见，明确回答本项目建设的环境可行性，为建设项目的环境管理和工程建设提供依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

依据厂址所处区域特征及本工程在建设期、运行期和服务期满后的排污特点以及污染防治措施等因素，确定工程对区域自然环境、生态环境等方面可能产生的影响，采用矩阵法识别项目对环境可能造成的影响，并结合当地环境质量状况筛选确定出主要评价因子。工程建设期、运行期和服务期满后对环境影响识别矩阵见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别一览表

| 时段 | 影响因子活动类型 | 自然物理环境 |  |  |  | 自然生态环境 |  |  | 社会经济环境 |  |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 土壤 | 声环境 | 地表植物 | 农作物 | 土地利用 | 工业发展 | 农业发展 | 基础设施 | 自然环境 | 环境美学 | 生活水平 | 文物古迹 |
| 建设期 | 场地整理 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ |  | -1L↑ |  |  |  | -1S |  |  |  |
|  | 材料运输 | -1S↑ |  |  | -1S↑ |  |  |  | +1L↑ |  |  |  |  | +1L↑ |  |
|  | 施工建设 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -2S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | +2L↑ | -1S↑ |  | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ |  |
| 运行期 | 废气 | -1L↑ |  | -1L↓ |  |  |  |  |  | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↑ | -1L↑ |
|  | 废水 |  | -1L↓ | -1L↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1L↓ |  |  |
|  | 固废 |  |  | -1L↓ |  |  |  |  |  |  |  | -1L↓ | -1L↓ |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -2L↓ |  |  |  |  |  | -1L↓ |  | -1L↓ | -1L↓ |  |
| 服务期满 | 旧设备拆除 | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 | +3L↑ | +3L↑ | +3L↑ | +3L↑ | +3L↑ |  | +3L↑ |  |  |  | +3L↑ | +3L↑ | +3L↑ |  |
|  | 引进技术 | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ | +1L↑ |  |  | +1L↑ | +1L↑ |  | +1L↑ | +1L↑ | +3L↑ |  |
|  | 新生产设备 | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |  | +2L↑ |  | +2L↑ |  |  |  |  |
| 注：表中－、＋分别表示负面和正面影响；S、L 分别表示短期和长期影响； ↑↓分别表示可逆和不可逆影响；1、2、3 依次为污染程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2评价因子筛选

根据工程特点、当地环境特征，依据环境影响因素识别结果，确定评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  本项目环境影响评价因子筛选结果

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、苯并芘 |
|  | 预测评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、苯并芘 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、SS、COD、NH3-N、BOD5、总磷、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、水温、溶解氧、高锰酸钾指数、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 预测评价 | 影响分析 |
| 地下水环境 | 现状评价 | 色度、浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、石油类、苯、苯并芘、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 预测评价 | 挥发酚、石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 厂界及环境敏感点噪声昼、夜Leq（A） |
|  | 预测评价 | 昼、夜设备运行噪声Leq（A）及厂界噪声Leq（A） |
| 固体废物 | 影响分析 | 废脱硫剂、废活性炭、活性污泥、除尘灰、废催化剂、生活垃圾等固废收集和处理、处置措施的合理性 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 预测评价 | 苯并芘 |
| 环境风险 | 预测评价 | 煤气的泄露 |

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。所执行的环境质量标准见表2.4-1。

表2.4-1  环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 二级 |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 二级标准 | SO2 | 1小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 |  |  | μg/m3 |  | 60 |  |
|  |  | TSP | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 300 |  |
|  |  |  | 年平均 |  |  | μg/m3 |  | 200 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 |  |  | μg/m3 |  | 70 |  |
|  |  | PM2.5 | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 75 |  |
|  |  |  | 年平均 |  |  | μg/m3 |  | 35 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 |  |  | μg/m3 |  | 40 |  |
|  |  | CO | 1小时平均 |  |  | mg/m3 |  | 10 |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  |  | mg/m3 |  | 4 |  |
|  |  | O3 | 1小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 200 |  |
|  |  |  | 日最大8小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 160 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 24小时平均 |  |  | μg/m3 |  | 0.0025 |  |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | pH值 | 无量纲 |  |  |  |  | 6~9 |  |
|  |  | CODcr | mg/L |  |  |  |  | ≤30 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  | ≤6 |  |
|  |  | DO |  |  |  |  |  | ＞3 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  |
|  |  | 高锰酸钾指数 |  |  |  |  |  | ≤10 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 硫化物 |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  |  |  |  | ≤0.2 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  |
|  |  | 铜 |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 锌 |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |
|  |  | 砷 |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |  | ≤0.001 |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |  | ≤0.005 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L |  |  |  |  | ≤20000 |  |
| 地 下 水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 |  |  |  |  | 6.5～8.5 |  |
|  |  | 色 | 铂钴色度单位 |  |  |  |  | ≤15 |  |
|  |  | 浑浊度 | NTU |  |  |  |  | ≤3 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L |  |  |  |  | ≤450 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  | ≤1000 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  | ≤250 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  |  |  |  | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 |  |  |  |  |  | ≤0.002 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 耗氧量 |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | ≤0.50 |  |
|  |  | 铁 |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 锰 |  |  |  |  |  | ≤0.10 |  |
|  |  | 铜 |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |
|  |  | 锌 |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |
|  |  | 铬（六价） |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 砷 |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |  | ≤0.001 |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |  | ≤0.005 |  |
|  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  | ≤20.0 |  |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |
|  |  | 硫化物 |  |  |  |  |  | ≤0.02 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |  | ≤10.0 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL |  |  |  |  | ≤100 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  |  |  |  | ≤3.0 |  |
| 声 环 境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 噪声 | dB(A) |  | 昼间 |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  |  | 55 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600—2018）筛选值 第二类用地 | 砷 | mg/kg | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 镉 | mg/kg | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/kg | 5.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 18000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四氯化碳 | μg/kg | 2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯仿 | μg/kg | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯甲烷 | μg/kg | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | μg/kg | 616 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 6.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四氯乙烯 | μg/kg | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三氯乙烯 | μg/kg | 2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯乙烯 | μg/kg | 0.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯 | μg/kg | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯苯 | μg/kg | 270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙苯 | μg/kg | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | μg/kg | 1290 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | μg/kg | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 570 |  |  |  |  |  |
|  |  | 邻二甲苯 | μg/kg | 640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | 76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |  |  |  |  |  |
|  |  | 䓛 | mg/kg | 1293 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 萘 | mg/kg | 70 |  |  |  |  |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618- 2018）中筛选值 | pH | 无量纲 | pH≤5.5 |  |  | 5.5<pH≤6.5 |  | 6.5<pH≤7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |
|  |  | 汞 |  | 1.3 |  |  | 1.8 |  | 2.4 |
|  |  | 砷 |  | 40 |  |  | 40 |  | 30 |
|  |  | 铅 |  | 70 |  |  | 90 |  | 120 |
|  |  | 铬 |  | 150 |  |  | 150 |  | 200 |
|  |  | 铜 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100 |
|  |  | 镍 |  | 60 |  |  | 70 |  | 100 |
|  |  | 锌 |  | 200 |  |  | 200 |  | 250 |

2.4.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

①炼焦有组织排放源执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5新建企业大气污染物排放限值，标准值见表2.4-2。

表2.4-2  炼焦废气污染物排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物排放环节 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 苯并[a]芘 | 氰化氢 | 苯 | 酚类 | 非甲烷总烃 | 氮氧化物 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉烟囱 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 500 | - | - |

（2）废水排放标准

本项目生产、生活废水处理后全部回用，不外排，熄焦水处理后闭路循环。厂内建设酚氰废水处理站，全部回用不外排。废水排放口污染物浓度执行《炼焦工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放限值，并且根据4.1.5条要求，焦化生产废水经处理后用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等的水质，其pH、SS、CODCr、氨氮、挥发酚及氰化物应满足表1间接排放限值要求，标准值见表2.4-6。

表2.4-6  废水污染物排放浓度限值  （单位：mg/L，pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 焦化分厂废水排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 70 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 150 |  |
| 4 | 氨氮 | 25 |  |
| 5 | 挥发酚 | 0.50 |  |
| 6 | 氰化物 | 0.20 |  |
| 7 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 |  |
| 8 | 总氮 | 20 |  |
| 9 | 总磷 | 1.0 |  |
| 10 | 石油类 | 2.5 |  |
| 11 | 硫化物 | 0.50 |  |
| 12 | 苯 | 0.10 |  |
| 13 | 多环芳烃（PAHs） | 0.05 | 酚氰废水处理站废水排放口 |
| 14 | 苯并（a）芘 | 0.03μg/L |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t焦） |  |  | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |

（3）噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。标准值为昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

（4）工业固体废物排放标准

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

2.5评价工作等级与评价范围

2.5.1评价工作等级

2.5.1.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.3评价等级判定”中相关要求：选择污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第 i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为：

Pi＝(Ci/Coi)×100%

式中： Pi  —第 i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci  —采用估算模型计算出的第 i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i  —第 i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用 GB3095中 1小时平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 2.5-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按上式计算，如污染物数 i大于 1，取 P值中最大者(Pmax)。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据工程分析，项目大气污染物源强主要核算参数，详见表5.2.1-2～表5.2.1-4，点源参数一览表。

表2.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 33.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -36.0 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 半潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

依据推荐模型清单中的估算模型，本项目环境空气评价等级计算见表2.5-3。

表2.5-3  环境空气评价等级计算

| 序号 | 污染源 | 污染物 | Pmax (%) | D10% （m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 焦炉烟囱 | PM10 | 2.6909 | 0.2990 | Ⅲ |
|  |  | SO2 | 0.0081 | 0.0016 | Ⅲ |
|  |  | NO2 | 14.6333 | 5.8533 | Ⅱ |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.5.1.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中工作级别的划分原则，地表水环境影响评价分级判据见表2.5-4。

表2.5-4  水污染影响型建设项目评价等级判定（相关部分）

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生产、生活废水处理后全部回用，不外排，熄焦水处理后闭路循环。厂内建设酚氰废水处理站，酚氰废水经过生化+混凝沉淀处理后全部回用，不外排。

本项目建设后，荒煤气产量减小，不会增加本公司废水排放量。因此，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中评级工作等级判定依据，确定本项目地表水环境影响评价为三级B。

2.5.1.3地下水环境评价工作等级及评价范围

地下水评价内容详见地下水评价专篇。

2.5.1.4声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目所在声环境功能区为3类功能区，建设项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，因此确定声环境影响评价工作等级为三级。详见表2.5-7。

表2.5-7  声环境评价工作等级判断表

| 因素 | 功能区 | 建设前后噪声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 3类 | ＜3B（A） | 不明显 | 三级 |

2.5.1.5生态环境

本项目占地面积为1500m2≤2km2，项目不在特殊及重要生态敏感区内，因此根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，本项目属于一般区域，故生态评价等级定为三级。

表2.5-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.5.1.6环境风险

本项目为炼焦项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险判定。

（1）风险调查

依据《危险化学品名录》对危险物质的辨识进行识别。本项目列入危险化学品名录的物料有：煤气等。本项目涉及的危险物质数量和分布情况及其临界量如下表所示。

表2.5-9  项目涉及危险物质存储及临界量对照调查表

| 名称 | 涉及工序 | 储存 建筑 | 年耗量 | 储存量 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 焦炉 | / | / | / | 7.5t |

本项目产生的荒煤气产生后经过分配作为焦炉热源使用，焦炉内煤气存量小于7.5t，Q<1。

（2）环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。Q<1可直接判定为Ⅰ级，环境风险评价进行简单分析。

2.6评价内容与评价重点

2.6.1评价内容

本项目评价内容包括工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响预测与分析、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

2.6.2评价重点

根据项目的排污特点及所在区域的环境特征，本评价在工程分析的基础上，以地下水环境影响评价、大气环境影响评价和固体废物影响评价为重点，兼顾地表水环境影响评价和声环境影响分析。

2.7主要环境保护目标

2.7.1污染控制目标

确保项目产生的废气、废水、噪声和固体废物不会对周围区域的大气环境、水环境、人民生活等造成有害影响。项目污染控制及主要环境保护目标为：

1、控制项目大气污染物的排放，有效控制大气污染物的排放，保护建设项目所在区域及周边区域内环境空气敏感点的环境空气质量不受明显影响。

2、确保生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理达标后全部回用，确保厂区附近水体水质，不会受到本项目建设及运行的影响。

3、控制本项目设备噪声，保护厂区周围的声环境质量不受明显影响。

4、认真落实本项目固体废物的严格管理和安全处置，使其不会产生不良影响。

2.7.2环境保护目标

评价区域内无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据项目性质及周边环境特征，确定项目周围的村庄环境保护对象，环境保护对象及其保护目标见表2.7-1和图2.7-1及图2.7-2。

表2.7-1  环境保护目标

| 大气环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 坐标/m |  |  | 保护对象 |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
|  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |
| 北翼小屯 | 1140 |  | 1680 | 农村地区 |  | 人群 | 二类 | NE | 2140 |
| 岭西 | 650 |  | 0 | 农村地区 |  | 人群 | 二类 | E | 650 |
| 钢联 | -1505 |  | 0 | 农村地区 |  | 人群 | 二类 | W | 1505 |
| 地下水环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 地下水保护目标 |  |  |  |  | 相对厂界距离/m |  | 保护等级 |  |
| 建龙钢铁有限公司机井 | 分散式饮用水水源 |  |  |  |  | 2000 |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |  |
| 岭西水井 | 分散式饮用水水源 |  |  |  |  | 760 |  |  |  |
| 区域地下水潜水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 保护目标 |  |  | 与本项目距离 |  |  |  |  |
| 北翼小屯 |  | 居民区 |  |  | 2586 |  |  |  |  |
| 岭西 |  | 居民区 |  |  | 2134 |  |  |  |  |
| 钢联 |  | 居民区 |  |  | 505 |  |  |  |  |

图  例

保护目标

项目厂区

建龙钢铁总厂区

图2.6-2 地下水环境保护目标

图  例

保护目标

项目厂区

建龙钢铁总厂区

钢联

北翼小屯

岭西

图2.6-3 土壤环境保护目标

3建设项目工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1项目基本信息

项目名称：立式热回收焦炉技术改造项目

建设地点：本项目位于双鸭山市冶金工业园区，黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地内，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室。

建设单位：黑龙江建龙化工有限公司

建设性质：技改

建设规模：项目厂区占地面积1500m2。

建设内容：炼焦车间采用7孔4.3m捣固立式热回收焦炉，配套的焦处理系统、除尘系统利用焦化厂旧有系统。熄焦系统利用焦化厂现有的干熄焦装置进行熄焦（湿熄焦系统作为备用）。余热利用设施，建设1×12t/h中温中压焦炉废气余热锅炉，新建除氧给水泵站1座，站内设锅炉给水泵、除氧器及其他辅助设施。

项目总投资：3193.22万元

3.1.2工程建设情况

本项目在2003年7月开始可研论证，2004年10月一期投产，2005年5月二期投产。炼焦车间拟新建4座60孔JNDK43-02F型捣固焦炉，年产焦炭152.59×104t。焦炉的装煤及出焦除尘均采用除尘地面站方式，熄焦采用湿法熄焦。2016年取得双环审【2016】71号《双鸭山市环境保护局关于黑龙江建龙化工有限公司1x200t/h干熄焦项目环境影响报告书的批复》，熄焦工艺技改为干熄焦。本项目为响应产业升级，建设本期项目作为实验项目，为全厂产业升级提供事实依据。

本项目位于黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地内，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室。配套余热利用附属设备。工程主要由生产设施（备煤车间、炼焦车间、煤气净化车间）、生产辅助设施（水处理设施、除尘设施、供电设施及其他设施）、生产管理和生活福利设施（办公楼含食堂、浴室及警卫室）组成，均依托原有。

本项目工程组成情况见表3.1-1。

表3.1-1  工程组成一览表

| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼焦车间 |  | 建设7孔炭化室，采用热回收工艺年生产焦炭4万t/a |  | 技改 |  |  |  |
| 配套工程 | 备煤车间 |  | 备煤车间主要是将外来炼焦煤进行卸车、贮存并加工成符合焦炉生产要求的装炉煤。备煤车间按配套年产焦炭160 万吨/a 设计。依托本项目原有备煤系统 |  | 原有 |  |  |
|  | 熄焦 |  | 布置1套200t/h干熄焦装置；布置1套新型湿法熄焦系统备用，当干熄焦装置年修或出现故障时，使用湿法熄焦系统进行熄焦（每年20天）。利用本项目原有熄焦系统。 |  | 原有 |  |  |
|  |  |  | 干熄焦 | 干熄焦装置包括干熄炉、一次除尘器、余热锅炉、二次除尘器、循环风机、热管换热器等，均由循环气体管线密闭连通。 干熄焦热力系统是整个干熄焦工艺系统中的一个重要组成部分，包括干熄焦锅炉、除氧给水泵站、汽轮发电站和区域热力管廊4个组成部分。 | 原有 |  |
|  |  |  | 湿熄焦 | 湿法熄焦塔包括熄焦泵房、熄焦塔、熄焦喷洒管、水雾捕集装置、折流板式除尘装置、粉焦沉淀池和清水池、粉焦脱水台和双梁抓斗起重机、熄焦车、高位槽及自动控制系统等。 | 原有 |  |
|  | 煤气净化车间 |  | 煤气净化设施与年产焦炭160万吨4×60 孔捣固焦炉相配套，由冷凝鼓风系统（含初冷器装置、电捕焦油器装置、焦油氨水分离装置、煤气鼓风机室装置）、脱硫系统（含脱硫装置、浓缩装置、制酸装置）、硫铵装置、蒸氨装置、终冷洗苯装置、粗苯蒸馏装置、油库装置、气柜装置等组成。 本项目改建部分利用荒煤气作为热源，不产生荒煤气。 |  | 原有 |  |  |
|  | 制酸装置 |  | 来自浓缩装置的硫浆被加热至80℃左右，经焚烧、净化、干吸、转化、尾吸单元制得硫酸，生产的硫酸直接用于煤气净化车间的脱氨装置制取硫铵。 |  | 原有 |  |  |
|  | 硫铵装置 |  | 由脱硫装置来的焦炉煤气进入喷淋式饱和器，其中的氨被母液中的硫酸吸收，生成硫酸铵。 脱氨后的煤气经连续喷洒洗涤后，进入除酸器，分出煤气中的酸雾后，送至终冷洗苯装置。洗苯后的煤气经除油雾液滴后供用户使用。 |  | 原有 |  |  |
|  | 蒸氨、终冷洗苯、粗苯蒸馏装置 |  | 由冷凝鼓风装置送来的剩余氨水与蒸氨塔底出来的蒸氨废水换热后，进入蒸氨塔蒸氨。塔顶出来的氨汽经冷却为浓氨水，自流到脱硫工段，作为脱硫碱源。塔底出来的蒸氨废水由废水泵抽出，经冷却后，送酚氰废水处理站。 |  | 原有 |  |  |
| 贮运工程 | 焦煤贮运 |  | 焦煤由火车或汽车运至厂内火车受煤坑、汽车受煤坑，由带式输送机送入贮配煤筒仓。 每排双曲线斗嘴对应一条带式输送机，筒仓内的煤按比例配合后，由两条带式输送机运输至粉碎机室。 焦煤储运依托本项目原有设备。 |  | 原有 |  |  |
|  | 焦炭贮运 |  | 焦炭贮运系统负责将干熄或湿熄后的焦炭由带式输送机运往黑龙江建龙钢铁有限公司或汽车运出。由焦台、筛焦楼、运焦带式输送机及相应的转运站等生产设施组成。 贮运系统依托原有设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 油库 |  | 焦油贮槽接受冷凝鼓风工段送来的焦油；设粗苯贮槽，接受粗苯蒸馏系统送来的粗苯；设洗油贮槽用于接受外来的洗油，并定期用泵送往粗苯蒸馏工段；设碱贮槽，硫酸槽，用于接受外来的碱液和硫酸，并用泵定期分别送至硫铵、蒸氨装置。 本项目依托原有设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 煤气储配站 |  | 设稀油密封干式气柜，经煤气加压机后送下游用户使用。 设置煤气自动放散装置，用于煤气输出管路压力出现非正常升高时，放散多余煤气。 |  | 原有 |  |  |
|  | 运输 |  | 本工程部分原料煤和产品焦油的运出采用铁路运输方式。 厂区道路及铁路满足运输需求 |  | 原有 |  |  |
| 辅助工程 | 水处理设施 |  | 包括原水净化系统、循环水系统、生产消防水系统、酚氰废水处理站、废水处理站设置事故调节池、初期雨水及消防事故水池。均为项目原有，本项目无废水产生。 本项目除氧给水泵站、余热锅炉等循环用水，由焦化厂现有的循环水给水系统供给，但需增设循环水泵。循环水量为20m3/h，供水压力为0.3MPa，供水温度为32℃，回水温度为40℃。 循环水回水接至现有汽轮发电及干熄焦循环水吸水井内。 |  | 原有 |  |  |
|  | 热力设施 |  | 包括溴化锂制冷站、凝结水回收站、除盐水站、压缩空气站及换热站。均利用原有设施。 本项目厂内新增设置中温中压烟道气余热锅炉供应12t/h。 |  | 改建 |  |  |
|  | 除尘设施 |  | 包括备煤系统除尘，焦炉装煤炉头烟、出焦除尘，干熄焦除尘，筛运焦系统除尘。 焦炉出焦除尘地面站、焦炉炉头烟除尘地面站、筛焦楼及焦转运站除尘系统。本项目除尘系统均依托原有设备设施。 |  | 原有 |  |  |
|  | 供电设施 |  | 包括干熄焦综合电气室、煤气净化10kV综合电气室、中控室及各车间变电所及配电室。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 其他设施 |  | 包括焦炉烟气脱硫脱硝装置、煤采样室、汽车衡等。 |  | 原有 |  |  |
|  | 综合办公楼 |  | 供全厂职工办公生活使用。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
| 公用工程 | 供水 |  | 本项目生活用水、消防用水及生产用水水源依托厂区现有供水管网，将管道接至厂区边界处。生产用水来源为水库水，依托现有的供水管网，不新建取水口。 本项目均依托原有设备设施。 |  | 原有 |  |  |
|  | 排水 |  | 本工程依托原有管理人员，工艺无涉水单元，不新增废水，废水包括生活污水、生产净废水及生产污水。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 供电 |  | 本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 供热 |  | 本项目采用集中供热，不新增采暖面积。 |  | 原有 |  |  |
|  | 消防系统 |  | 本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
| 环保工程 | 废水 处理 |  | 采用清污分流，生产净废水排至厂内综合排水管网，送酚氰废水处理站作为工艺配水，生活污水经化粪池处理后与生产污水一同排至生活污水处理站处理。 本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 废气 处理 | 备煤车间 | 破碎机室及粉碎机室各点的尘气经除尘罩捕集后，进入脉冲袋式除尘器净化，捕集效率为95%，除尘效率为99.9%，净化后气体经风机、消声器及排气筒排至大气。除尘器收集的粉尘回送备煤系统回用。 煤转运站各落料点采用微动力除尘，破碎机室、粉碎机室、煤转运站及运煤通廊等均封闭式设计。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  |  | 炼焦车间 | 焦炉废气采用烟气脱硫脱硝装置，炉内采用SNCR脱硝，焦炉烟气经余热锅炉后拟采用半干法脱硫+SCR法脱硝，脱硫效率85%，脱硝效率90%，依托原有4#焦炉烟囱，布置在焦炉的焦侧。 |  | 原有 |  |
|  |  |  | 装煤除尘：采用高压氨水喷射；采用双U形管导烟车将焦炉装煤过程中逸散的烟尘导至邻近炭化室处理，可减少95%的烟尘外逸；另外设一套装煤炉头烟除尘系统，负责控制及处理少量从机侧炉门外溢的烟尘，集尘效率95%，炉头烟自导烟罩吸入，经除尘连接管道进入装煤除尘地面站的脉冲袋式除尘器，除尘效率99.7%，净化后由通风机经烟囱排至大气。 炉顶：导烟孔盖采用水封结构，可减少90%～95%烟尘外逸；上升管盖、桥管承插口采用水封装置，可使外逸烟尘减少95%；上升管根部，采用编织耐火绳填塞，特制泥浆封闭，使外逸烟尘减少90%；采用单集气管，使外逸烟尘减少90%。 炉门：采用弹簧刀边炉门、厚炉门框、大保护板。有效防止炉门泄漏，可使外逸烟尘减少90~95%。 推焦：采用带有吸气罩装置的拦焦机将推焦时焦侧逸散的烟尘收集，送入出焦除尘地面站净化后，经排气筒排放至大气。除尘系统集尘效率95%，在除尘地面站设脉冲袋式除尘器，除尘效率达99.8%。 |  | 原有 |  |
|  |  |  | 干熄炉顶盖装焦处、干熄炉顶部预存放散口、D101焦转运站带式输送机头部及落料点处设粉尘捕集装置，将粉尘送干熄焦环境除尘地面站，在除尘地面站设1套高效脉冲袋式除尘器，除尘效率99.7%。 干熄焦循环风机后放散烟气并入焦炉烟气脱硫除尘装置中进行脱硫除尘。 干熄焦检修时采用备用湿熄焦，熄焦塔高68m，利用水雾捕集及在熄焦塔塔顶设折流式木结构捕尘装置，可捕集大部分焦尘和水滴，捕集效率85%以上。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |
|  |  |  | 在焦转运站、筛焦楼等设置袋式除尘器，除尘效率为99.9%；运焦装置的转运输送场所及通廊均采用封闭设计。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |
|  |  | 煤气净化车间 | 本项目荒煤气不外排，炉内燃烧利用，荒煤气车间负荷降低。 |  | 原有 |  |
|  | 噪声 处理 |  | 选用低噪声设备，风机等高噪声设备外壳及前后管道设隔声装置，风机进出口设消声器、软连接，产噪设备设置基础减振等降噪措施。 |  | 原有 |  |  |
|  | 固废 处理 |  | 焦油渣集中送备煤车间配入炼焦煤中；蒸氨塔沥青渣集中送备煤车间配入炼焦煤中；脱硫废液送脱硫废液及浆液制酸装置；粗苯蒸馏再生器残渣集中送油库焦油槽；酚氰废水处理站剩余污泥集中送备煤 车间配入炼焦煤中；除尘系统收集的煤粉尘返回到煤系统；出焦除尘地面站、装煤除尘地面站、干熄焦装置、筛焦楼及各焦转运站除尘系统收集的粉尘均由吸罐车运送到贮配煤筒仓附近的除尘灰回配仓，回配到煤系统；焦炉烟气脱硫产生的脱硫副产物外送做建筑材料或供给玻璃厂做原料；污水处理站化验室产生的废渣和废液集中收集交有资质单位处理；原水净化处理站多介质过滤器产生的过滤物送备煤车间配入炼焦煤中；制酸尾气经氨水洗涤净化后的废吸收液集中送蒸氨工段；生活垃圾集中收集定期由垃圾车运至垃圾厂统一处理。危废暂存间利用厂内原有，可贮存100t危险废物，定期由有资质单位外运处理处置。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 地下水防渗措施 |  | 厂区按重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区进行不同等级和要求的防渗措施。 生产车间及污水处理站水构筑物、初期雨水及事故水池、循环水池、冷却塔、油库、除盐水站、粉焦沉淀池、熄焦塔、氨水槽、浆液中间槽区、污水管线等重点防渗区按照《GBT50934-2013石油化工工程防渗技术规范》进行防渗设计，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 受煤坑、凝结水回收站、煤气净化冷却塔、生产消防贮水池、动力间、原水池、焦炉、除尘地面站筛焦楼、除尘楼等一般防渗区防渗技术要求应达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 其他区域为简单防渗区，做简单防渗。 |  | 原有 |  |  |
|  | 事故应急措施 |  | 安装荒煤气自动放散点火装置，一旦发生放散事故，及时点燃荒煤气；同时设手动点火装置，一旦自动点火失灵，则用手动点火。 设两路独立电源供电，每回路皆能承担各自负荷的100%。 设置火灾自动报警系统，同时设置干粉、磷酸铵盐泡沫、二氧化碳等消防器材。本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
| 依托工程 | 煤焦制样室 |  | 本工程不单独新设煤焦制样室，利用原有煤焦制样室。 |  | 原有 |  |  |
|  | 供水工程 |  | 本项目生活用水、消防用水及生产用水水源依托厂区现有供水管网，将管道接至厂区边界处。生产用水来源为水库水，依托现有的供水管网，不新建取水口。 |  | 原有 |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间内。危废暂存间利用厂内原有，可贮存100t危险废物，定期由有资质单位外运处理处置。危废暂存间作为重点防渗区，已按重点防渗区进行防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |  | 原有 |  |  |
|  | 运输 |  | 本工程部分原料煤和产品焦油的运出采用铁路运输方式，本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |
|  | 焦炭贮运 |  | 项目产出焦炭经焦台、筛焦楼、运焦带式输送机及相应的转运站运。 本项目均依托原有设备设施 |  | 原有 |  |  |

主要技术经济指标见表3.1-2。

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置能力 |  |  |  |
| 1.1 | 焦炭产量 | 万t/a | 4.4 | 置换产能 |
| 1.2 | 焦炉炉型 |  | 4.3m捣固立式热回收焦炉 |  |
| 1.3 | 焦炉孔数 | 孔 | 7 |  |
| 1.4 | 余热锅炉 | t/h | 12 |  |
| 2 | 产品产量 |  |  |  |
| 2.1 | 焦炭（干基） | t/a | 43300 |  |
|  | ≥25mm |  | 40312.30 |  |
|  | 10-25mm |  | 1082.5 |  |
|  | ≤10mm |  | 1905.20 |  |
| 2.2 | 沉淀池粉焦 | t/a | 700 |  |
| 2.3 | 蒸汽 | t/a | 103680 |  |
| 3 | 原材料消耗量 |  |  |  |
| 3.1 | 炼焦用洗精煤（干） | t/a | 60700 |  |
| 3.2 | 二甲基酮肟（40%） | t/a | 0.01 |  |
| 3.3 | 磷酸三钠 | t/a | 0.97 |  |
| 3.4 | 氨水（30%） | t/a | 1.45 |  |
| 4 | 动力消耗 |  |  |  |
| 4.1 | 水 |  |  |  |
|  | 生产用水 | 103m3/a | 33.64 |  |
|  | 循环水 | 103m3/a | 175.20 |  |
|  | 生活用水 | m3/d | 5 |  |
| 4.2 | 电 |  |  |  |
|  | 有功功率 | kW | 200.42 |  |
|  | 视在功率 | kVA | 238.37 |  |
|  | 年耗电量 | 103kWh/a | 1102.31 |  |
| 4.3 | 0.4-0.6MPa饱和蒸汽 | t/a | 26280 |  |
| 4.4 | 压缩空气 | 103m3/a | 876 |  |
| 4.5 | 仪表用净化压缩空气 | 103m3/a | 525.6 |  |
| 4.6 | 除盐水 | t/h | 13.2 |  |
| 5 | 其他指标 |  |  |  |
| 5.1 | 职工定员 | 人 | 23 |  |
|  | 其中：生产人员 | 人 | 21 |  |
|  | 管理及服务人员 | 人 | 2 |  |
| 5.2 | 总图及运输 |  |  |  |
| 5.2.1 | 工程用地面积 | m2 | 1500 |  |
| 5.2.2 | 新建道路及回车场面积 | m2 | 300 |  |

3.1.3原辅材料及产品指标

3.1.3.1原辅材料

采用炼焦用洗精煤（干），用量60700t/a。

3.1.3.2产品指标

本项目产品主要有焦炭、蒸汽等。

产品焦炭采用铁路和道路二种运输方式，从干熄炉和焦台出来的焦炭经皮带分别运至筛焦楼经筛分后，一部分焦炭可通过皮带、转运站运至黑龙江建龙钢铁有限公司厂内的炼铁厂，另一部分焦炭经由汽车运输，12t/h余热锅炉产生蒸汽；无多余煤气产生。

焦炭为二级冶金焦。产品规格及产量见下表。

表3.1-5  焦炭产品规格及产量汇总表

| 产品规格 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 焦炭（干基） | t/a | 43300 |
| ≥25mm |  | 40312.3 |
| 10-25mm |  | 1082.5 |
| ≤10mm |  | 1905.2 |
| 沉淀池粉焦 | t/a | 700 |
| 蒸汽 | t/a | 122640 |

3.1.4主要设备

主要设备清单见表3.1-9。

表3.1-9  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 炼焦系统 | 1 |  |
| 1.2 | 装煤、出焦除尘系统改造 | 1 | 利用现有改造 |
| 1.3 | 余热锅炉 | 1 |  |
| 1.4 | 除氧给水泵房 | 1 | 水泵两台 |
| 1.5 | 电气室 | 1 |  |

3.1.5辅助工程

3.1.5.1水处理设施

包括原水净化系统、循环水系统、生产消防水系统、酚氰废水处理站、泡沫站、初期雨水收集池及事故水收集池。

本项目利用现有循环水系统改造，为锅炉供水。水处理设施依托原有设备设施。

3.1.5.2热力设施

1、热力介质

本工程新增12t/h余热锅炉生产蒸汽。

3.1.5.3除尘设施

包括备煤除尘系统、焦炉出焦除尘地面站、焦炉炉头烟除尘地面站、筛焦楼及焦转运站除尘系统。

- 装煤除尘

按现有4#焦炉除尘方式治理。装煤除尘针对机侧炉门上方烟尘及装煤车导出烟尘设置集尘装置，机侧炉门上方设置除尘罩并通过气动阀联锁开闭，并通过除尘管道对接旧有焦炉炉门上方除尘干管；装煤车导出烟尘接至新建机侧皮带密封除尘干管，并对接旧有焦炉机侧皮带密封除尘干管。

- 出焦除尘

按现有4#焦炉除尘方式治理。在拦焦机上带有大型集尘罩，该集尘罩与地面站除尘设备之间用一条固定于焦侧的水平干管连接，通过皮带小车形式将抽吸的烟气送到除尘设备处理净化后排放。

- 熄焦除尘

熄焦以干熄焦为主，在干熄焦装置年修时，采用备用的湿熄焦。干熄焦具有完善的除尘设施。湿熄焦的熄焦塔顶部设有折流式木结构捕集装置，捕集熄焦时产生的大量焦粉和水滴。

3.1.6公用工程

3.1.6.1供水工程

本工程生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统利用焦化厂的现有水源。排水排入焦化厂现有的排水系统。

生产给水、消防给水接点处供水压力应不小于0.4MPa，生活给水接点处供水压力应不小于0.3MPa。

生产给水水质满足生产用水水质标准，生活给水水质满足现行的生活饮用水卫生标准。

3.1.6.2排水工程

本工程依托原有工作人员，不新增生活污水；新增生产工艺不新增生产用水。生活污水依托现有生活污水处理厂处理，生产废水排入酚氰废水处理站处理。

3.1.6.3供电工程

本工程用电引自产区现有线路。

3.1.6.4供热工程

本项目不新增供暖面积，原有供热方式为集中供热。

3.1.7总平面布置合理性

本项目位于双鸭山市岭东区黑龙江建龙化工有限公司焦化厂场地内，在现有4#焦炉炉端台外侧建设7孔炭化室。工程用地面积约为1500m2。

本项目位于4#焦炉端台外，设施均利用4#焦炉现有成熟设备设施，交通便利，因此本项目布置合理。

3.1.8劳动定员及工作制度

1、劳动定员

本工程职工定员23人，其中生产人员21人，管理及服务人员2人。均为原公司调配，不新增人员。

2、工作制度

（1）干熄焦锅炉年运行时间365 天。

（2）连续生产岗位按四班制配备、三班制操作。

3.1.9投资规模

项目总投资3193.22万元。

3.1.10项目实施计划

根据建设单位提供的资料以及本工程具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，初步安排本项目的实施计划如下：

本项目建设期为5 个月。

3.2影响因素分析

3.2.1工艺流程简介

本项目主要生产工艺包括备煤系统、炼焦系统、熄焦及焦炭贮运系统等，生产工艺流程详图见附图。

受煤坑

贮配煤仓

本项目流程

焦罐车

干熄焦炉

图3.2-1  炼焦工艺流程及排污节点示意图

3.2.1.1炼焦系统生产工艺

炼焦车间采用7孔热回收焦炉。熄焦采用干法熄焦，配套现有一套200t/h干熄焦装置，一套湿法熄焦系统备用。

由备煤车间送来的配合煤装入煤塔。通过摇动给料器将煤装入装煤车的煤箱内（下煤不畅时，采用风力震煤措施），并将煤捣固成煤饼，从机侧送入炭化室内。煤饼在炭化室内经过一个结焦周期的高温干馏炼制成焦炭和荒煤气。

采用干法熄焦时，焦炭由推焦机推出，经拦焦机导入焦罐车中，提升机将焦罐提升并将焦炭装入干熄炉内。在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换，焦炭被冷却至200℃以下，经排焦装置卸到带式输送机上，然后送往筛贮焦系统。

采用湿法熄焦时，排出的焦炭经拦焦机导入熄焦车内，由电机车牵引至熄焦塔内进行喷水熄焦。熄焦后的焦炭卸至晾焦台上，晾置一定时间后送往筛贮焦工段。

焦炉加热用的焦炉煤气，由外部管道架空引入。从炭化室干馏出来的荒煤气大部分进入其顶部的水平煤气道，再经煤气分配孔均匀分配给相邻燃烧室各立火道，与空气分段混合燃烧加热；其余荒煤气通过煤气平衡道分配给结焦末期炭化室相邻的燃烧室，能够有效调节整个炉体纵向加热煤气量的均匀性，合理分配干馏过程各阶段所需煤气量。

3.2.2影响因素分析

3.2.2.1 施工期环境影响因素分析

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

施工期间废水的排放主要由设备冲洗及施工产生的跑、冒、滴、漏、溢流，主要含有砂土杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小。

施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣器、起重机、升降机及各种车辆等，施工机械会对周边声环境产生一定影响。

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等。

3.2.2.2 运营期环境影响因素分析

1、废气污染源

（1）炼焦

焦炉烟囱排放的废气，主要污染物有颗粒物、SO2、NOX等；

（2）办公生活污水：含有NH3-N、CODcr、BOD5等常规污染物。

3、噪声污染源

本工程噪声主要是由于机械的撞击、磨擦、转动等引起的机械性噪声及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。

4、固体废物来源

（1）烟气脱硫脱硝废弃物。

（2）办公生活产生的生活垃圾。

3.3污染源源强核算

3.3.1施工期污染源源强核算

3.3.1.1废气

（1）施工扬尘

项目土建施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

粉尘污染一般来源于以下几方面：

（1）土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘

项目施工过程首先进行的土地平整，将会涉及土方的挖掘、堆方、清运和回填等，如果遇到大风天气，尘土将会飘扬至空气中形成严重影响，因此需要对此部分扬尘予以注意。

（2）建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

（3）运输车辆往来造成地面扬尘

施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，在运输车辆行驶时应遮盖苫布并减速行驶，合理选择运输路线并尽量远离居民区。

（4）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘

施工过程产生的建筑废料，也含有石灰、水泥等易散颗粒物质，在堆放和清运过程需要引起注意。

采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中施工扬尘源排放量的计算方法计算施工扬尘排放量。

施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

该公式适用于总体估算整个建筑施工区域的排放总量。

式中：

WCi为施工扬尘源中PMi 总排放量，t/a。

ECi为整个施工工地PMi 的平均排放系数，t/（m2•月）。

AC为施工区域面积，m2。（本项目施工区域面积约1500m2）

T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算。（本项目建设期为5个月）

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。（本项目拟在施工现场周边设置围挡并进行洒水降尘，TSP 去除效率为96%。）

经计算，施工期施工扬尘颗粒物排放量为0.081t。

（2）施工机械废气

施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx 及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。

施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求；合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放。

3.3.1.2废水

（1）施工人员生活污水

根据项目施工量，施工期施工人员按100人计，生活污水主要为洗涤废水及入厕废水，施工期5个月，用水量以50L/d·人计，污水排放量按用水量的80%计。经核算：生活污水产生量为4m3/d，施工期共产生生活污水600m3。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。

（2）施工废水

施工期生产废水主要是来自施工过程废水、暴雨地表径流。施工过程废水包括土方开挖产生的泥浆水、机械设备运转的洗涤水以及养护废水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。施工废水中主要含泥沙，其SS浓度相对较高，同时含油石油类。

3.3.1.3噪声

施工期噪声主要来自施工现场的各类机械设备噪声以及物料运输过程中的交通噪声。

（1）施工机械噪声

项目使用不同的机械设备，因而产生不同的噪声。不同施工设备产生的设备噪声（数据引自《建筑施工场界环境噪声排放标准及测量方法》编制说明），具体施工机械设备及其噪声级情况见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要施工机械噪声源及源强dB（A）

| 施工阶段 | 施工机械 | 5m处噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机 | 85 |
|  | 装载机 | 90 |
|  | 平地机 | 90 |
|  | 压路机 | 85-90 |
|  | 挖掘机 | 78-96 |
| 结构阶段 | 砼输送泵 | 90-100 |
|  | 振捣棒 | 100-105 |
|  | 切割机 | 100-110 |
|  | 电锯 | 100-105 |
| 装修阶段 | 吊车 | 80-90 |
|  | 升降机 | 75-85 |
| 管线施工 | 挖掘机 | 78-96 |
|  | 推土机 | 85 |

（2）运输车辆噪声

施工过程中使用的运输车辆，其噪声级可达90~95dB(A)，自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达110dB(A)。

由于施工现场内设备的位置不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。

3.3.1.4固体废物

（1）施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾主要为有机废物，随意堆放则可能造成这些废物的腐烂、散发臭气，影响空气环境。施工人员按100人计，生活垃圾产生系数0.51kg/d·人（数据引自《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》），经核算：生活垃圾产生量为51kg/d。

（2）施工渣土及建筑垃圾

本工程用地面积1500m2，项目建筑垃圾主要为新建建筑建设产生，新建建筑垃圾产生量按0.03t/m2计，其中包括砖块、废弃钢筋、淤泥、渣土、弃料等废物。

3.3.2运营期污染源源强核算

3.3.2.1废气

参照《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），估算本工程废气污染物排放量，详见表3.3-3、表3.3-4。

正常排放时，焦炉烟囱的二氧化硫采用物料衡算法核算；焦炉颗粒物、氮氧化物采用类比法核算；本项目焦炉采用负压工艺，可有效抑制无组织气体扩散，焦炉不排放无组织污染物。

本项目类比《河北中煤旭阳焦化有限公司96万吨/年焦化项目竣工环境保护验收监测报告》，两项目的对比情况见下表。

表3.3-2  本项目与类比项目建设情况对比表

| 项目组成 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设规模 | 8#、9#焦炉为2×65孔JNDK55-05F焦炉，焦炭产能126万t/a | 本工程建设7孔热回收焦炉 焦炭产能4万t/a |

通过对比两项目的基本情况，本项目建设规模及采取措施具有相似性，可以类比。

二氧化硫物料核算法

a.焦炉烟囱燃烧煤气的污染源二氧化硫源强按下式核算：

式中：D——核算时段内二氧化硫排放量，t；

fgi——核算时段内第i种燃料的使用量，104m3； （15.45~125.53）

Sfgi——核算时段内第i种燃料中总硫含量，mg/m3；（4576.43~108690）

η——脱硫效率，%； （85）

n——燃料种类，量纲一的量。

经计算，焦炉二氧化硫排放量为0.09t/a。

表3.3-3  本工程正常工况废气污染源源强核算结果一览表

| 生产线 | 污染源 | 污染物 | 核算 方法 | 排放特征 |  |  |  | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 源型 | 排放参数m | 温度℃ | 废气量m3/h | 浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 年产生量t/a | 工艺 | 效率% | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 年排放量t/a |  |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 类比 | 点源 | Φ6，H105 | 80 | 100000 | 1657 | 165.7 | 1451.6 | 布袋 | 99.8 | 3.31 | 0.331 | 2.903 | 8760 |
|  |  | SO2 | 物料 衡算 |  |  |  | 100000 | 0.06 | 0.006 | 0.06 | 半干法脱硫 | 85 | 0.11 | 0.001 | 0.009 | 8760 |
|  |  | NOx | 类比 |  |  |  | 100000 | 180 | 18 | 157.68 | 炉内脱硝+SCR | 90 | 18 | 1.8 | 15.768 | 8760 |

3.3.2.2废水

本项目不新增生活污水及生产废水排放。

3.3.2.3噪声

项目生产过程中噪声源较多，主要包括各类机械设备、水泵等，噪声源主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，本项目噪声源强范围为85~110dB（A）之间，主要噪声源强详见表3.3-6。

表3.3-6  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值dB（A） | 数量（台） | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面站风机 | 90 |  | 炼焦 |
| 2 | 煤气鼓风机 | 85~90 | 2 |  |
| 3 | 脱硫脱硝风机 | 90 | 1 |  |
| 4 | 振动筛 | 85 | 4 |  |
| 5 | 鼓风机 | 85~90 | 2 | 除氧水站 |
| 6 | 水泵 | 95 | 4 |  |

3.3.2.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般工业固体废物主要为各除尘系统产生的除尘灰；危险废物包括烟气脱硝系统产生的废催化剂等。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，工程分析应结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、危险特性、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量。具体危险废物特性汇总见表3.3-7。

表3.3-7  本项目危险废物特性汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生工序及装置 | 产生周期 | 形态 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 烟气脱硝系统 | 非连续 | 固体 | T | 桶装，暂存危废暂存间 |
| 2 | 废矿物油 | HW08（废矿物油与含矿物油废物） | 900-218-08 | 空压机等设备 | 非连续 | 液体 | T，I |  |

本项目固体废物产排情况汇总见表3.3-8。

表3.3-8  本项目固废产排情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 | 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 除尘系统 | 除尘灰 | 1448.7t/a | 回到备煤系统 |
| 危险废物 | 烟气脱硝系统 | 废催化剂 | 35m3/a | 由有资质单位处置 |
|  | 空压机等设备 | 废矿物油 | 5t/a | 由有资质单位处置 |
| 一般固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 5.88t/a | 定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 |

3.3.4环境风险识别

3.3.4.1物料危险性识别

依据《危险化学品名录》对危险物质的辨识进行识别。本项目列入危险化学品名录的物料有：煤气等。危化品物料理化及燃爆特性见表3.3-9。

表3.3-9  本项目危险化学品特性表

| 序号 | 危险物质名称 | 危险性类别 | 物化属性 |  |  | 存在部分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常温状态 | 闪点 ℃ | 爆炸 极限 |  |  |
| 1 | 煤气（甲烷、氢气、CO、H2S） | 易燃气体，类别1 加压气体 | 气 | - | - | 焦炉 | 原料、中间产品 |

3.3.4.2生产系统危险性识别

在本项目生产过程中，涉及到的物料多数具有相应的火灾、爆炸、毒性等危险性。生产过程中，对物料和设备的温度、压力、流量、流速、原料配比等工艺参数要求十分严格。一旦操作不当，极易造成火灾、爆炸以及泄漏事故。

（1）炼焦系统风险识别

焦炉炭化炉内部温度高，炉体表面散热面积大，如有易燃物或可燃物与炉体接触，易引发火灾或被辐射引发燃烧的危险。

炼焦生产过程中既生产煤气又使用煤气。一旦煤气泄漏极易导致中毒事故，如与空气混合达到爆炸极限，并遇点火源，极易导致爆炸事故的发生。

①煤气设备管道阀门未及时维修，设备管道阀门的密封性不严，导致煤气泄露。

②各种安全防护装置失效，导致煤气泄露。

③管路密集处阀门标识不清，错开阀门造成生产事故或有毒有害气体泄漏事故。

3.3.4.3储运系统风险识别

本项目仅焦炉中间产物产生煤气，产生后在焦炉内即分配进行燃烧利用，不涉及储运工程。

3.3.4.4转移途径识别

主要分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径。

表3.3-11  危险物质转移途径

| 危险物质 | 危险物质特性 | 环境风险类型 | 影响环境的途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 | 环境空气 |
| 一氧化碳 | 毒性气体 | 有毒有害气体泄漏、火灾、爆炸 | 环境空气 |

3.3.5清洁生产水平

本工程清洁生产处于国内先进水平，考虑到清洁生产是以节能、降耗、减污为主要目标，以技术、管理为手段，通过产品的开发设计、原料的充分使用、良好的企业管理、合理的工艺流程、有效的物料循环以及综合利用等途径，实现生产中包括生产、产品和消费的全过程控制，使污染物的产生量和排放量最小化的一种综合性措施。在生产过程中应加强环境管理，发挥环保职能，使各项环保措施得到充分的发挥和利用。此外，在项目运营过程中，应强化企业管理，提高生产管理水平及环境管理水平，在实践中不断地改进工艺技术、最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，采取生产工艺过程控制与末端治理相结合的污染防治措施。

在项目实施的各个阶段应加强监督及环保措施、及时监测各污染物排放浓度变化情况，保证污染物达标排放，对环境影响较小，可以实现废物的“无害化、资源化，减量化”的清洁生产原则。

3.3.6污染物排放情况汇总

表3.3-13  项目产排污情况一览表

| 类别 | 污染源名称 |  | 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 1451.6 | 2.903 | 105m烟囱高空排放 |
|  |  |  | SO2 | 0.06 | 0.009 |  |
|  |  |  | NOx | 157.68 | 15.768 |  |
| 噪声 | 厂区 | 各类机械设备、水泵、运输车辆等 | 等效A声级 | 80-110 dB（A） | 50~60 dB（A） | 室内、室外排放 |
| 固废 | 各除尘系统 |  | 除尘灰 | 1448.7 | 1448.7 | 回到备煤系统 |
|  | 烟气脱硝系统 |  | 废催化剂 | 35m3/a | 35m3/a | 由有资质单位处置 |
|  | 空压机等设备 |  | 废矿物油 | 5 | 5 | 由有资质单位处置 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 5.88 | 5.88 | 定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 |

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

（1）地理位置

双鸭山市位于黑龙江省东北部，完达山北麓三江平原，地理位置在东经130°39′～134°20′，北纬 45°39′～47°34′之间。双鸭山市距省会哈尔滨市 430km，东隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望，南与虎林市、密山市、桦南县毗邻，西与佳木斯市相连，北与富锦市、同江市、扶远县、桦川县接壤。本项目位于双鸭山市岭东区，拟建厂址在黑龙江建龙化工有限公司焦化厂区的发展用地上，场地北靠现有粉胶沉淀池，东侧为现有4#焦炉，南侧为厂区道路，西侧为厂区道路。厂界 300m范围内无居民、学校、医院等敏感目标。

本工程厂址的地理位置见图 5.1-1。

本项目位置

图5.1-1 本项目地理位置图

（2）地形地貌

双鸭山市地处黑龙江省的东部，属低山丘陵区，其东北部为三江平原，南部为丘陵区。区域内水系较发育，主要有安邦河、七星河及其支流。安邦河向北注入松花江，属松花江水系。丘陵区地势相对较高，地形起伏较大，山间沟谷发育；台地区，地势相对低平，地形呈垄岗状展布；河谷平原区沿安邦河谷分布，地势低洼。

（3）水文

双鸭山市境内有大小河流百条，大都属于老龄期河道，河床窄小，无自然湖泊，主要河流有安邦河、二道河、小黄河、（外）七星河、挠力河。安邦河属松花江水系，由南向北注入松花江；二道河、小黄河、七星河、挠力河属于乌苏里江水系，由西向东流入乌苏里江。

安邦河是松花江下游右岸一级支流，属季节性河流。发源于完达山余脉，七星砬子东分水岭北麓，自南向北流经双鸭山市、集贤县福利镇至桦川县境内，由桦川县新河宫汇入松花江。干流全长167km,主要支流有马蹄河、柳树河、小安邦河、哈达密河4条。安邦河干流福利镇以上为山丘区河流，属完达山北麓之低山丘陵区，大部分为森林植被；在福利镇以下进入平原区，主要是山前平原及松花江滩地，大部分被开垦为耕地，地势平缓，自然河道衰老，河道窄浅，无明显河槽，形成无尾河，汛期常洪水泛滥。80 年代后进行了大规模整治，开挖新河，就近流入松花江，两岸筑堤，成为灌溉河流。安邦河流域总面积原为 2755km2，经治理后集水面积变为1679km2，福利屯水文站以上山丘集水面积 547kmkm2。安邦河干流中上游段经由定国山水库、双鸭山岭东区、尖山区过滚兔岭进入集贤县境内的福利镇，主河道长约20km，双鸭山市以上控制面积为455km2。

（4）气候特征

双鸭山市地处北半球中高纬度地区，属湿润寒温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，常受西伯利亚寒流影响，夏季短促而温暖，春秋两季气候多变，且昼夜温差较大，春季回暖快而多风、干旱，秋季时有暴雨霜冻。双鸭山近 20 年资料分析的风向玫瑰图见图5.1-1。

双鸭山市属中温带大陆季风气候。受极地大陆气团和季风的影响，四季分明，冬季寒冷干燥，夏短温热多雨。由于季风交替，春秋两季短暂，气候变化急剧，年温差较大。年平均气温3.3℃，最高气温为35.4℃，最低气温为-35.6℃；极端最高气温38.5℃，出现在 6 月份；极端最低气温-37.1℃，出现在 1 月份。年平均降雨量为540mm，降雨期集中在7-8 月份；多年平均风速4.3m/s，最大风速 34m/s，主导风向为SW；多年平均降水量为523.4mm，主要集中在7、8 月份，约占全年的44%，最大降水量为873mm，最小为 336mm。年平均日照在2500h，无霜期平均147d，最大冻深 228cm。年积温2718℃，年日照约2617h。最大冻土深度为2m 左右。多年平均蒸发量1290mm（20cm 蒸发皿）。日照平均时数 2605h，年平均气压1001.9Pa，冬季高，夏季低，无霜期147d。双鸭山市各季风向玫瑰图情况见图 5.1-1。

图5.1-1 风向玫瑰图

5.1.2 评价区地质与水文地质特征

5.1.2.1 评价区区域地层

区域地层由新到老有第四系冲积、湖积堆积层，新生界新近系松散、半胶结的碎屑岩，中生界含煤碎屑岩、火山岩，元古界变质岩，缺少古生界地层。各地层特征简述如下：

1、新生界第四系全新统漫滩堆积（Q4）

本组呈条带状分布在各河流两侧及其支流沟谷中，最大沉积厚度为 15m，主要岩性为黑褐色或灰绿色粉质粘土、粉质砂土，黄褐色粉质粘土，黄色、灰色、灰绿色砂砾石及黑褐色淤泥质粉质粘土。

- 新生界第四系上更新统别拉洪河组（Q3b）

本组在区内较为发育，主要分布在北部广大平原区，最大沉积厚度为 65.2m，主要为一套以砂、砂砾石为主的沉积组合，局部地段为粉质砂土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹砂、砂砾石的沉积组合，以黄-黄褐色色调为特征。

3、新生界第四系上更新统向阳川组（Q3x）

本组主要分布在安邦河以西山前台地向平原区过渡地带，沉积厚度10-42.2m。沉积层以黄褐色、灰黄色色调为主，局部地段以灰、灰黑色为主，岩性组合主要为厚层粉质粘土夹薄层粉质砂土、砂砾石，具湖相沉积特征。

4、新生界第四系中更新统浓江组（Q2n）

本组在区内较为发育，主要分布在中部一带山前台地，低山丘陵前缘，此外分布于北部平原区第四系沉积层之下。其中山前台地区主要岩性为黄褐色、黑褐色粉质粘土、含粘土砂砾、砂砾石及粘土；平原底部岩性主要为灰白色、灰绿色为主的粘土、中细砂、粉质粘土。具坡积、洪积相特征。

5、新生界新近系高位玄武岩（βN）

本组在区内不发育，仅在南部长山大队蚕场、东荣村南及西山屯东山一带零星出露，此外在中部福利镇以北第四系盖层以下也有分布，面积约为 5.1km2，该组由基性火山岩组成，主要岩性为灰黑色气孔状玄武岩、致密状玄武岩、黑色粗玄岩等。

6、新生界新近系富锦组（N1-2f）

本组在区内未出露地表，在北部集贤镇以西第四系下部有广泛分布，从边缘向中心沉积厚度为 8.1-66.0m。主要岩性为灰绿色，半胶结的砂砾岩、粗砂岩、 中粒砂岩、中细粒砂岩、粉砂岩，岩石中碎屑主要为长石和石英。

7、中生界白垩系下统穆棱组（K1m）

本组在区内未见出露，广泛分布于中北部新生界集贤盆地下部，主要分布在笔架山以东，福利屯-沙岗镇以北，最大沉积厚度为 997m，主要岩性为灰白色中细粒混合砂岩、粗砂岩、泥质粉砂岩、泥质岩。

8、中生界白垩系下统城子河组（K1c）

本组地层在区内出露较少，主要分布在福利镇西南山砖瓦厂至建设村一带，笔架山东也有零星出露，面积约为 15km2，此外在笔架山-石场山-沙岗东山以北的新生界沉积层下部有广泛分布，构成中生界集贤盆地的下部层位，最大沉积厚度为623m。本组为陆源碎屑含煤沉积建造，主要岩性为灰白色或黄褐色中细粒混合砂岩为主，夹深灰色、灰白色粉砂岩、泥质岩和薄煤层。

9、下元古界大盘道组（Ptd）

本组主要呈捕虏体状出露于福利屯以南，安邦河以西一带，出露面积约为2.5km2，岩层走向呈北西向。由于受后期构造和岩浆侵入破坏，本组保存极差。本组原岩属浅海-中深海相沉积的碳酸盐-粘土岩夹有火山岩建造，沉积厚度〉200m，岩性主要为透辉石岩、石英片岩、黑云斜长变粒岩、二长片麻岩等。此外，区内侵入岩分布广泛，主要分布于南部广大低山丘陵区，主要为兴东期侵入花岗岩，以巨大的岩基产出，并穿插有电气石伟晶岩脉，云母伟晶岩脉，侵入于元古界变质岩中。岩性主要为黑云母花岗岩、片麻状花岗岩、二长花岗岩、似斑状花岗岩及闪长岩。

5.1.2.2 构造

区域大地构造单元属老爷岭地块，佳木斯隆起带中北部，与三江新断陷西南边缘的接触带，结晶基底主要有兴东期的褶皱变质岩及元古界变质岩组成。到早白垩纪，佳木斯隆起局部拉张分裂，形成以燕山中亚构造层沉积为主的断凹陷，沉积含煤地层，穆棱组和城子河组；在新生代，三江断陷整体急剧下陷，其西南缘主要沉积第四系地层。

5.1.2.3 评价区水文地质特征

（一）含水层及地下水类型

根据地下水赋存条件、水力特征，可将区域地下水划分为第四系松散岩类孔隙水、第三系碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水三种类型。

①第四系松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水赋存于北部平原区和南部山区河流两侧的漫滩地带第四系砂砾石含水层中，厚5-60m。砂砾石层水量丰富，单井涌水量100-3000m3/d，渗透系数 0.32-113.7m/d，地下水埋深 0.4-7.0m，水位年变幅1.0m左右，矿化度 0.21-0.64g/L，总硬度4.99-14.55，pH值7.0-7.9，水化学类型为HCO3-Ca或 HCO3-Ca、Mg、Na型。

②第三系碎屑岩类孔隙裂隙水

碎屑岩类孔隙裂隙水赋存于第四系之下的第三系砂砾岩、粗砂岩和泥岩孔隙含水层中，仅在煤田东部分布，岩性为半胶结的砂砾岩、粗砂岩和泥岩，均具有承压性，承压水位标高自南西向北东逐渐降低，从104m降低到56m。与上覆第四系砂砾石孔隙潜水有微弱的水力联系，承压水头均低于潜水位0.04-2.98m。透水性较弱，单井涌水量150-2000m3/d，矿化度 0.23-0.40g/L，水化学类型为HCO3-Ca、Na 型水。

③基岩裂隙水

基岩裂隙水广泛分布于低山丘陵区，含水层（带）为兴东群变质岩、中生界碎屑岩及元古界火成岩风化裂隙带。其富水性与地形、降水、植被发育程度及风化带厚度有关，并且具有明显的垂直分带性；随着深度增加，风化裂隙发育程度变低，富水性减弱。风化裂隙带厚度随岩性而异，花岗岩、变质岩一般 50-60m；碎屑岩略厚，70-80m。中风化带最深达 100m以上。水量中等的（泉流量10-100m3/d）基岩风化裂隙水分布于盆地南部及东部低山区，含水层岩性主要为兴东群变质岩及元古界混合花岗岩，风化裂隙一般发育，连通性好，且地表植被发育，有利于降水渗入赋存，风化裂隙水富水性较好。在汇水条件好的低洼处或缓坡地段泉流量一般 50-100m3/d，水位埋深 5-15m。汇水条件不好且风化带厚度不大的地段泉流量较小，为 10-50m3/d，水位埋深多大于 10m。水化学类型为 HCO3-Ca 型水。水量贫乏的风化裂隙水主要分布在盆地中北部煤田范围内低山前缘及丘陵区。

④白垩系裂隙承压含水层

白垩系裂隙含水层遍布全区，为本次项目的目标取水层位含水层。含水带岩性以灰-灰白色细砂岩、粉砂岩为主，间夹薄层中砂岩、砂质泥岩、炭质泥岩，裂隙发育，地层结构风化裂隙发育程度相对较强，导致了含水层的渗透能力、传导性和地下水交替作用变强，这就为井田外局部裸露区大气降水入渗及地表水的间歇性渗漏补给、邻区含水层中地下水侧向径流补给以及上覆第四系松散层孔隙水下渗越流补给创造了有利条件。含水带水位标高 5m-145m，涌水量2.7-11.1L/s。矿化度为 289-493mg/L，水质类型为 HCO3-Na•Ca 或 HCO3-Ca 型水，属于淡水。含水层富水性弱-中等。

（二）区域地下水补给、径流、排泄条件

上述的三个主要含水层（带）通过裂隙以垂向越流的形式互相沟通，建立了密切的水力联系，构成一个完整的由多个含水层组合而成的地下水系统，从而也造成了矿区水文地质条件的多样化和复杂化。

基岩裂隙水为矿井直接充水含水层；而第四系孔隙水其补给来源主要是大气降水的入渗补给，以及河流在汛期的入渗补给。第四系和第三系碎屑岩类孔隙裂隙水通过越流形式补给基岩裂隙水。

①第四系松散岩类孔隙水补给、径流、排泄条件

松散岩类孔隙水的补给来源为大气降水入渗补给、地表水汛期的入渗补给、农田灌溉入渗补给和基岩风化裂隙带地下水的侧向补给。径流方向一般垂直于地表河流的流向，并受地形地貌条件的影响，从地势高处流向地势低处，排向地表水体或越流补给基岩裂隙地下水及矿井排水。

②第三系碎屑岩类孔隙裂隙水补给、径流、排泄条件

第三系碎屑岩类孔隙裂隙水的补给来源主要为上覆第四系松散岩类孔隙水的越流补给，其次是地表水汛期的入渗补给和基岩风化裂隙带地下水的侧向补给。在无压区受地形地貌条件的影响，从地势高处流向地势低处；在承压区受水压影响，由水位高处流向水位较低处。排泄方向为越流补给下伏基岩地下水和上覆第四系孔隙水及矿井排水。

③基岩裂隙水补给、径流、排泄条件

基岩裂隙水的补给来源为在基岩裸漏区接受大气降水的入渗补给，其次接受地下水的侧向补给和松散岩类孔隙水的越流补给。径流条件以局部汇流为主，从水位较高处流向水位较低处。一般通过丘陵

区广布的基岩风化裂隙运动到丘陵前缘，以泉水形式排泄。地势较高的风化裂隙带水由于径流条件良好，向地势低的基岩裂隙水或第四系潜水排泄。

④白垩系裂隙承压水补给、径流、排泄条件

白垩系裂隙承水的主要补给来源为、接受地下水的侧向补给和松散岩类孔隙水的越流补给。径流条件以局部汇流为主，从水位较高处流向水位较低处。一般在丘陵区前缘白垩系出露区以泉水形式排泄。

地势较高的白垩系裂隙承压水由于径流条件良好，向地势低的白垩系裂隙承压水排泄。

（三）区域地下水动态

根据双鸭山市七星河观测井和保安水文站观测井近 9 年地下水长观数据，地下水位主要受降水影响，年际变化总体不大。地下水位年际动态曲线见图 5.1-2。

图5.1-2 地下水长观井年际动态曲线图

图5.1-3 评价区域综合水文地质图

4.3环境质量现状调查

4.3.1  环境空气质量现状监测及评价

1、项目所在区域达标判断

本项目拟建厂址位于黑龙江省双鸭山市黑龙江建龙化工有限公司钒制品厂厂区内，距离双鸭山市区中心约为5km。双鸭山市环境空气质量数据可代表本项目所在区域环境空气质量。根据2018年双鸭山市环境监测站逐日监测数据，双鸭山市2018年环境空气质量基本因子统计结果见表5.2-1。

表5.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.8 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 29 | 150 | 19.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.4 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 45 | 80 | 56.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 49 | 70 | 70.1 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 102 | 150 | 68 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 28 | 35 | 79.5 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 68 | 75 | 90.7 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1400 | 4000 | 35 | 达标 |
| O3 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 124 | 160 | 77.5 | 达标 |

由表 5.2-1可知，根据2018年双鸭山市环境监测站逐日监测数据，双鸭山市属于环境空气质量达标区域。

2、环境质量现状补充监测评价

（1）监测点位及监测因子

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对建设项目排放的其他大气污染物进行补充监测，监测点位以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。

本评价根据区域气象特征、评价范围及周围环境敏感点分布情况，本项目环境空气现状监测共布设1个监测点。

本项目大气其他污染物补充监测点位基本信息见表5.2-2，监测点位图见图5.2-1。

表5.2-2 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 3 | 1300 | 700 | TSP | 2020年04月06日至2020年04月12日 | 厂址 | 1700 |

表5.2-3其他污染物环境质量现状表

| 监测点位 | 监测点坐标（m） |  | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准(μg/m3) | 监测浓度范围(μg/m3) | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1300 | 700 | TSP | 24小时平均 | 300 | 231-243 | 80.1 | 0 | 达标 |

由表5.2-3可知，本项目补充监测TSP 的24小时平均监测值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

4.3.2 地表水环境现状评价

本项目生活污水黑龙江建龙化工有限公司污水综合处理回用工程，经处理后回用于钢铁厂供水管网。生产废水进入酚氰废水处理站处理后在工序中回用。

（1）数据来源

本项目地表水环境现状引用《黑龙江建龙化工有限公司污水综合处理回用工程环境影响报告书》中的监测数据，监测单位为黑龙江汇诚监测有限公司，监测时间为2018年5月17日至2018年5月18日。

（2）监测因子

pH、COD、氨氮、总磷、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、砷、 汞、铅、铬（六价）、镉、锌、铜。

（3）监测断面

本项目地表水环境质量现状监测断面见图 5-7。监测断面包括：1#马蹄河（进厂区断面）、2#马蹄河（出厂区断面）、3#马蹄河（入安邦河口上游500m）、4#安邦河（马蹄河入安邦河口下游 1000m）。

图5.2-1 地表水现状监测布点图

- 监测结果

监测结果见表5.2-1。

表5.2-1 地表水监测结果

| 监测项目 | 单位 | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 |
| pH | / | 8.40 | 8.34 | 7.62 | 7.70 | 7.41 | 7.52 | 7.19 | 7.28 |
| COD | mg/L | 16 | 18 | 27 | 29 | 20 | 23 | 37 | 34 |
| 氨氮 |  | 0.521 | 0.529 | 0.688 | 0.696 | 0.372 | 0.375 | 0.569 | 0.577 |
| 总磷 |  | 0.09 | 0.10 | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 硫化物 |  | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 氰化物 |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚 |  | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 石油类 |  | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| 砷 |  | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞 |  | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 铅 |  | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 铬（六价） |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 镉 |  | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 锌 |  | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 铜 |  | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

（4）评价标准

地表水环境质量现状评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表5.2-2 地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤30 |
| 3 | 氨氮 |  | ≤1.5 |
| 4 | 总磷 |  | ≤0.3 |
| 5 | 硫化物 |  | ≤0.2 |
| 6 | 氰化物 |  | ≤0.2 |
| 7 | 挥发酚 |  | ≤0.005 |
| 8 | 石油类 |  | ≤0.5 |
| 9 | 砷 |  | ≤0.05 |
| 10 | 汞 |  | ≤0.0001 |
| 11 | 铅 |  | ≤0.05 |
| 12 | 铬（六价） |  | ≤0.05 |
| 13 | 镉 |  | ≤0.005 |
| 14 | 锌 |  | ≤1.0 |
| 15 | 铜 |  | ≤1.0 |

（5）评价方法和评价结果

采用标准指数法，其公式为:

Si，j=Ci，j/Csi

式中 Si，j——水质参数 i 在第 j 点的标准指数，量纲为1；

Ci，j——水质参数 i 在第 j 点的监测浓度值，mg/L；

Csi——水质参数 i 的标准浓度值，mg/L。

SpH,j=(7.0-pHj)/（7.0-pHsd），pHj≤7.0

SpH,j=-(pHj-7.0)/（pHsu-7.0），pHj>7.0

式中 SpH，j——pH的标准指数，量纲为 1；

pHj——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

标准指数大于 1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不 能满足使用要求。

地表水环境质量现状评价中各监测断面水质参数的标准指数见表5.2-3。

表5.2-3 地表水环境质量断面现状水质参数的标准指数

| 监测项目 | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 |
| pH | 0.70 | 0.67 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.10 | 0.14 |
| COD | 0.53 | 0.60 | 0.90 | 0.97 | 0.67 | 0.77 | 1.23 | 1.13 |
| 氨氮 | 0.347 | 0.353 | 0.459 | 0.464 | 0.248 | 0.250 | 0.379 | 0.385 |
| 总磷 | 0.30 | 0.33 | / | / | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| 硫化物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氰化物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 石油类 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.62 | 1.72 |
| 砷 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铅 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铬（六价） | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜 | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 评价结论

由上表可知，评价区域马蹄河和安邦河水质均不满足Ⅳ类水体要求，其中，安邦河监测断面石油类不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，安邦河监测断面 COD 和石油类不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

4.3.3 地下水监测及评价

详见地下水评价专篇。

4.3.4 声环境质量现状监测及评价

为了解项目区域声环境质量现状，委托黑龙江省星科环境监测有限公司于2020年04月06日~04月07日对项目所在区域声环境质量进行了监测（监测结果见附件）。

1、监测点位设置

项目共设置4个噪声监测点位，具体设置见下表。

表5.2-7  声环境质量现状监测布点

| 检测位置 | 检测时间 | 项目 | 结果（dB(A)） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界北侧▲1 | 2020年04月06日 （昼间） | 噪声 | 62 | 08:11 |
| 厂界东侧▲2 |  |  | 62 | 08:17 |
| 厂界南侧▲3 |  |  | 63 | 08:25 |
| 厂界西侧▲4 |  |  | 63 | 08:31 |
| 厂界北侧▲1 | 2020年04月06日 （夜间） | 噪声 | 51 | 22:06 |
| 厂界东侧▲2 |  |  | 52 | 22:15 |
| 厂界南侧▲3 |  |  | 52 | 22:22 |
| 厂界西侧▲4 |  |  | 52 | 22:32 |
| 厂界北侧▲1 | 2020年04月07日 （昼间） | 噪声 | 62 | 08:15 |
| 厂界东侧▲2 |  |  | 63 | 08:30 |
| 厂界南侧▲3 |  |  | 63 | 08:41 |
| 厂界西侧▲4 |  |  | 63 | 08:50 |
| 厂界北侧▲1 | 2020年04月07日 （夜间） | 噪声 | 51 | 22:06 |
| 厂界东侧▲2 |  |  | 51 | 22:14 |
| 厂界南侧▲3 |  |  | 52 | 22:22 |
| 厂界西侧▲4 |  |  | 52 | 22:31 |

2监测项目及方法

各监测点位昼间及夜间的等效连续A声级，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）的规定进行测试。

3、监测时间和频率

连续监测2天，昼间、夜间各测一次。用噪声统计分析仪测试，每次10min。

4、评价标准及评价方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，采用实测值（LAeq）与标准值比较的方法进行评价。

5、监测结果及评价结果

厂界噪声环境监测结果及评价结果见下表。

表5.2-8  噪声监测结果及评价结果  单位：dB（A）

| 点位 | 2020.4.6 |  | 2020.4.7 |  | 标准值 |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 62 | 51 | 62 | 51 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2# | 62 | 52 | 63 | 51 |  |  |  |  |
| 3# | 63 | 52 | 63 | 52 |  |  |  |  |
| 4# | 63 | 52 | 63 | 52 |  |  |  |  |

监测结果表明，项目所在地声环境昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。

4.3.5 土壤环境质量现状监测及评价

4.3.5.1监测布点

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中监测布点原则，7.4.2.2调查评价范围内每种土壤类型应至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域；7.4.2.4涉及入渗途径影响的，主要产污装置区应设置柱状样监测点；7.4.2.5涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点，可在最大落地浓度点增设表层样监测点；7.4.2.10建设项目占地范围及其可能影响区域的土壤环境已存在污染风险的，应结合用地历史资料和现状调查情况，在可能受影响最重的区域布设监测点。

本项目评价范围1km，本项目共设置11个采样点，厂址占地范围内布设5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外布设4个表层样点。监测点位分布如图4.3-4所示。

表4.3-15 土壤环境质量监测点

| 编号 | 采样 单元 | 土壤 类型 | 与本项目厂址相对方位及最近距离 | 监测因子 | 监测布点类型 | 测点取 土样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| T1 | 焦炉南侧10m | 工业 用地 | 厂区内 | 苯并[a]芘 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5-3.0m |
| T2 | 厂区内装置区 （未受污染区域） | 工业 用地 | 厂区内 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5-3.0m |
| T3 | 焦炉东侧20m | 工业 用地 | 厂区内 | 苯并[a]芘 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5-3.0m |
| T4 | 厂区内装置区 （可能受影响严重区域） | 工业 用地 | 厂区内 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5-3.0m |
| T5 | 焦炉东侧5m | 工业 用地 | 厂区内 | 苯并[a]芘 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5-3.0m |
| T6 | 焦炉南侧5m | 工业 用地 | 厂区内 | 苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |
| T7 | 焦炉西侧10m | 工业 用地 | 厂区内 | 苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |
| 厂区外 |  |  |  |  |  |  |
| T8 | 上风向表层点 | 耕地 | WNW/459m | 苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |
| T9 | 侧风向背景点表层点 | 耕地 | N/448m | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |
| T10 | 侧风向表层点 | 耕地 | SE/595m | 苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |
| T11 | 下风向表层点 | 耕地 | NE/980m | 苯并[a]芘 | 表层样 | 0~0.2m |

#### 4.3.5.2监测项目

基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共计45项。

特征因子：苯并[a]芘。

4.3.5.3监测时间

时间：2020年4月6日，监测1次。

图4.3-6  土壤监测布点图

4.3.5.4分析方法

表4.3-20  分析方法一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光分光光度计 | AFS230E | YQ-002 |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光分光光度计 | AFS230E | YQ-002 |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | GGX-830 | YQ-001 |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 氯仿 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1,1,-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 间二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法HJ742-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 萘 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ741-2015 | 气相色谱仪 | SP-3420A型 | YQ-003 |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 吹扫捕集-气相色谱仪质谱联用 | Agilent-7890B/5977B MSD | GLLS-JC-011 |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 苯胺 | USEPA 8270E(Rev.6)-2018 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 苯并[k] 荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ843-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 6890N GCSys-5973N MSD | GLLS-JC-184 |

4.3.5.5监测结果统计

（1）评价方法

采用土壤单项污染指数法，计算公式为：土壤单项污染指数=土壤污染物实测值/土壤污染物质量标准。

（2）评价标准

厂区土壤各监测点位的监测值符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，厂区周边耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）筛选值标准。

（3）监测结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。土壤环境监测结果见表4.3-17，土壤环境评价结果见表4.3-18。

表4.3-17 土壤环境监测结果

| 监测 因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱状样T1 |  |  | 柱状样T3 |  |  | 柱状样T5 |  |  |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |

续表4.3-17 土壤环境监测结果

| 监测因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样T6 | 表层样T7 | 表层样T8 | 表层样T10 | 表层样T11 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |

续表4.3-17 土壤环境监测结果

| 监测因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱状样T2 |  |  | 柱状样T4 |  |  | 表层样T9 |
| 砷 | mg/kg | 60 | 8.84 | 9.64 | 9.24 | 9.56 | 9.87 | 9.23 | 10.23 |
| 镉 | mg/kg | 65 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 铬（六价） | mg/kg | 5.7 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 32 | 34 | 36 | 39 | 36 | 32 | 38 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 22.5 | 25.1 | 25.7 | 24.5 | 23.9 | 24.2 | 27.1 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.395 | 0.401 | 0.388 | 0.421 | 0.392 | 0.367 | 0.426 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 35 | 29 | 26 | 37 | 34 | 29 | 37 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 氯仿（mg/kg） | mg/kg | 0.9 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 9 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 5 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 66 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 1,2-二氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 54 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 二氯甲烷（mg/kg） | mg/kg | 616 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | mg/kg | 5 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 10 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 6.8 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 四氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 53 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,1,1,-三氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 840 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 2.8 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 三氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 2.8 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | / |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | mg/kg | 0.5 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 0.43 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 苯（mg/kg） | mg/kg | 4 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 氯苯（mg/kg） | mg/kg | 270 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / |
| 1,2-二氯苯（mg/kg） | mg/kg | 560 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| 1,4-二氯苯（mg/kg） | mg/kg | 20 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | / |
| 乙苯（mg/kg） | mg/kg | 28 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | / |
| 苯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 1290 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 甲苯（mg/kg） | mg/kg | 1200 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | / |
| 间二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 570 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | / |
| 邻二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 570 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | / |
| 对二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 640 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 萘（mg/kg） | mg/kg | 70 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | / |
| 氯甲烷（ug/kg） | mg/kg | 37 | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | / |
| 2-氯酚（mg/kg） | mg/kg | 2256 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
| 硝基苯（mg/kg） | mg/kg | 76 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / |
| 苯胺（mg/kg） | mg/kg | 260 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | mg/kg | 15 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | mg/kg | 15 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 苯并[k] 荧蒽（mg/kg） | mg/kg | 151 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 䓛（mg/kg） | mg/kg | 1293 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | mg/kg | 15 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / |

表4.3-18 土壤环境现状监测评价结果

| 监测 因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱状样T1 |  |  | 柱状样T3 |  |  | 柱状样T5 |  |  |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

续表4.3-18 土壤环境现状监测评价结果

| 监测因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样T6 | 表层样T7 | 表层样T8 | 表层样T10 | 表层样T11 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | / | / | / | / | / |

续表4.3-18 土壤环境现状监测评价结果

| 监测因子 | 单位 | 标准值 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱状样T2 |  |  | 柱状样T4 |  |  | 表层样T9 |
| 砷 | mg/kg | 60 | 0.147 | 0.161 | 0.154 | 0.159 | 0.165 | 0.154 | 0.171 |
| 镉 | mg/kg | 65 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铬（六价） | mg/kg | 5.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.034 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 0.039 | 0.032 | 0.029 | 0.041 | 0.038 | 0.032 | 0.041 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯仿（mg/kg） | mg/kg | 0.9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 66 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 54 | / | / | / | / | / | / | / |
| 二氯甲烷（mg/kg） | mg/kg | 616 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | mg/kg | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 10 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 6.8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 四氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 53 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,1,-三氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 840 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | mg/kg | 2.8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 三氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 2.8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | mg/kg | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯（mg/kg） | mg/kg | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯苯（mg/kg） | mg/kg | 270 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯苯（mg/kg） | mg/kg | 60 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,4-二氯苯（mg/kg） | mg/kg | 65 | / | / | / | / | / | / | / |
| 乙苯（mg/kg） | mg/kg | 560 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯乙烯（mg/kg） | mg/kg | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
| 甲苯（mg/kg） | mg/kg | 28 | / | / | / | / | / | / | / |
| 间二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 1290 | / | / | / | / | / | / | / |
| 邻二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 1200 | / | / | / | / | / | / | / |
| 对二甲苯（mg/kg） | mg/kg | 570 | / | / | / | / | / | / | / |
| 萘（mg/kg） | mg/kg | 570 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯甲烷（ug/kg） | mg/kg | 640 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2-氯酚（mg/kg） | mg/kg | 70 | / | / | / | / | / | / | / |
| 硝基苯（mg/kg） | mg/kg | 37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯胺（mg/kg） | mg/kg | 2256 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | mg/kg | 76 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | mg/kg | 260 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | mg/kg | 15 | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[k] 荧蒽（mg/kg） | mg/kg | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 䓛（mg/kg） | mg/kg | 15 | / | / | / | / | / | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | mg/kg | 151 | / | / | / | / | / | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | mg/kg | 1293 | / | / | / | / | / | / | / |

#### 4.3.5.6.土壤环境质量现状评价结论

由上述分析可知，项目厂区各监测点各层土壤中各监测因子标准指数均小于1，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准；厂区周边耕地各监测点表层土壤中各监测因子标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）筛选值标准。土壤现状不存在环境问题。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响评价

（1）施工扬尘

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料的装卸及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的现场道路扬尘等。施工扬尘量和影响范围是一个复杂、较难定量的问题，利用现有的施工场地实测资料进行类比分析：

类比实测资料表明：当施工现场无围栏时，施工扬尘污染范围在施工点下风向250m内，其TSP平均浓度为0.756mg/Nm3，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的2.52倍。在有围栏时，施工扬尘污染范围在施工点下风向150m内，其TSP 平均浓度为0.663mg/Nm3，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的2.2倍。显然，在施工现场架设围栏其施工扬尘污染较轻，污染范围较小。围栏对减轻施工扬尘有明显作用，当风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%，因此，为减轻施工扬尘对环境的影响，在施工现场必须架设围栏。

同时，评价要求：设立环保施工标牌、施工场地围挡、进出车辆的清洗、施工工地硬化、工程堆料的防尘、建筑垃圾覆盖运输、施工湿法作业、泥浆工程环保施工、场地防风覆盖、防尘分段施工、大风天禁止施工、建筑防尘网等措施，有效降低施工扬尘对区域及敏感点空气质量影响。

（2）施工机械废气

施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。

评价要求对项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求；合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放；有效控制其废气排放量，降低其对周围环境的污染影响。

（3）施工废气环境影响评价

项目主体厂房已全部建成，施工期主要进行污水处理站的建设，故本次环评施工量很小，施工废气采取一定的措施其环境影响可控，施工废气不会对周围环境空气产生过大的环境影响。

5.1.2施工期水环境影响评价

施工期废水主要是施工人员生活污水及少量生产废水。施工期的机械冲洗、机修等可能产生含油废水，如果不进行收集无组织排放将对地表径流及土壤环境产生不利影响。生活污水排入厂区现有防渗化粪池，少量生活盥洗水经收集后作施工场地、道路和绿化洒水。

施工现场建筑原料按比例填加用水，基本不产生弃水；机械冲洗废水设沉淀池收集后循环回用于场地降尘；机修油污需经隔油处置。

故本项目施工期废水不外排，不会对水环境造成影响。

5.1.3施工期地下水环境影响评价

项目建设期对地下水环境的影响主要为：施工队伍进入现场，排放的生活污水和垃圾的污染；施工机械运作、清洗、漏油等排放的含油和悬浮物废水等。

施工生产废水主要为混凝土养护水、骨料冲洗水及施工机械运作、清洗、漏油等排放的含油和悬浮物废水等，不含有毒理学指标，但含砂量较高，且含有油污。直接排放，将增加排水中的SS及石油类含量。本项目在施工过程中产生的废水经过隔油池、沉淀池处理后回用于建筑施工过程、回用于场地压尘，不外排，对地下水环境的影响较小。

施工期产生的生活污水主要是食堂和厕所产生的污水，可利用厂区内现有卫生设施处置后排入市政污水管道。因此，本项目施工期产生的生活污水对地下水环境不会产生影响。

5.1.4施工期噪声环境影响评价

（1）噪声源分布

项目施工阶段高噪声较多，其噪声分布在75~110dB（A）。其具体源强见前文表3.3-1。

（2）预测模式

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：LA（r）——距离噪声源r 处的声压级，dB（A）；

r——预测点距离噪声源的距离，m；

r0——参考位置距噪声源的距离，m。

（3）施工期噪声影响预测

根据上述预测模型，计算表3.3-1 中各施工机械不同距离处的噪声值，并根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算各施工机械达标范围，见表5.1-1。

表5.1-1  各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离

| 噪声源 | 源强 |  | 距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量声级 | 测量距离（m） | 70 dB（A） | 60 dB（A） | 55 dB（A） | 50 dB（A） |
| 推土机 | 85 | 5 | 28 | 89 | 158 | 281 |
| 装载机 | 90 | 5 | 50 | 158 | 281 | 500 |
| 平地机 | 90 | 5 | 50 | 158 | 281 | 500 |
| 压路机 | 85 | 5 | 28 | 89 | 158 | 281 |
| 挖掘机 | 78 | 5 | 13 | 40 | 71 | 126 |
| 砼输送泵 | 90 | 5 | 50 | 158 | 281 | 500 |
| 振捣棒 | 100 | 5 | 158 | 500 | 889 | 1581 |
| 切割机 | 100 | 5 | 158 | 500 | 889 | 1581 |
| 电锯 | 100 | 5 | 158 | 500 | 889 | 1581 |
| 吊车 | 80 | 5 | 16 | 50 | 89 | 158 |
| 升降机 | 85 | 5 | 28 | 89 | 158 | 281 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为158m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为889m。故应确保夜间不施工，尽量减小施工噪声对居民声环境的影响。

本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

5.1.5施工期固体废物环境影响评价

（1）生活垃圾

根据工程分析，本项目施工期产生生活垃圾51kg/d。生活垃圾中一般含有较多有机物，易引起细菌、蚊子的大量繁殖，若不能集中收集与处理，也易导致营地内传染病发病率的上升和易于传播；随意堆弃的生活垃圾产生的恶臭会对周围村屯居民的健康产生一定的不利影响，并对周边景观环境产生一定的不利影响，因此需要建设单位重视施工期生活垃圾环境污染问题，采取合理可行的环保措施：①、文明施工管理：加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃；②、生活垃圾收集清运：定点投放垃圾桶，及时委托环卫部门清理。如此处理可有效降低生活垃圾对周边环境影响。

（2）施工渣土及建筑垃圾

本工程用地面积1500m2，项目建筑垃圾主要为新建建筑建设产生，新建建筑垃圾产生量按0.03t/m2计，其中包括砖块、废弃钢筋、淤泥、渣土、弃料等废物。

建筑垃圾对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。其次是污染土壤和地下水。由于固体废物长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。三是影响地表水体。一旦固体废物及其有害物质进入河流，可以造成河道淤积、堵塞。四是污染空气环境。固体废物中含有大量的粉尘等细小颗粒物，在风的作用下，容易形成扬尘污染。尤其是前期拆迁产生的固废，由于距离道路很近，如不及时清运，不仅占用土地、容易产生扬尘等二次污染问题，更对沿线景观造成影响。因此环评要求企业采取合理可行环保措施：①、建筑垃圾综合利用：施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售；②、加强运输管理：施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放；③、办理准运手续：运输建筑垃圾前，到相应的余泥渣土管理机构办理准运证，并按规定的运输时间、路线运送至指定的建筑垃圾受纳场地。

通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。

5.1.6施工期生态环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》HJ19-2011的规定，项目生态环境评价等级为三级，对生态影响较小。生态环境的主要影响因素是施工活动改变了原有土地的功能，破坏植被，以及引起的水土流失。环评建议采取措施控制（①、优化开挖时序：保留表层土壤，分层开挖、分层回填、表层土壤做绿化用土；②、优选临时占地：临时占地选择在在项目永久占地内，尽量少占不占项目范围以外土地；③、科学水土保持：对临时堆土场等上游汇水采用截排水沟排除；坡脚设挡墙拦挡；④、及时生态恢复；根据工程建设进度同步完成厂区裸露土地的生态植被恢复减少水土流失。）水土流失及植被破坏，届时项目的施工对区域生态影响可控，可被环境接受。

5.2运行期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

污染物排放量核算

项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量计算公式如下：

式中：E年排放---项目年排放量，t/a；

Mi有组织---第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织---第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织---第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织---第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

项目排气筒年有效排放小时数为7200h，经计算，项目大气污染物排放量核算情况见表6.2-1~表6.2-2。

表6.2-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 3.31 | 0.331 | 2.903 |
|  |  | SO2 | 0.11 | 0.001 | 0.009 |
|  |  | NOX | 18 | 1.8 | 15.768 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.903 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.009 |
|  |  | NOX |  |  | 15.768 |

表6.2-2  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.903 |
| 2 | SO2 | 0.009 |
| 3 | NOX | 15.768 |

5.2.2地表水环境影响预测与评价

项目运营期废水主要为生活污水。本项目产生的污废水依托黑龙江建龙钢铁有限公司污水综合处理回用工程，经处理后回用于钢铁厂供水管网。

项目生活污水不新增，原有废水水质简单，水污染物为非持久性污染物，经处理后均做到回用不外排。

项目不新增生活污水，不会对黑龙江建龙钢铁有限公司污水综合处理回用工程运行产生影响，废水经处理后可直接回用于钢铁厂供水管网，不外排，不会对当地地表水体产生不利影响。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

详见地下水评价专篇。

5.2.4声环境影响预测与评价

5.2.4.1噪声源强

根据工程分析章节可知，拟建工程的主要噪声源平均声级值约在85～110dB（A），采取减震垫，厂房、操作间隔声、 安装消声器等降噪治理措施后噪声可降至60-85dB(A)左右，详见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  项目噪声源污染排放及治理措施表

| 工序 | 序号 | 设备名称 | 噪声值 dB（A） | 数量 （台） | 治理措施 | 室外1m 声级值（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余热锅炉 | 1 | 空压机 | 90 | 1 | 减振 | 70 |
| 除氧泵站 | 2 | 水泵 | 90 | 2 | 减振 | 70 |

5.2.4.2预测模式

（1）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）。

（2）声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（3）户外传播衰减计算基本公式

①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下列公式计算：

②预测点的A声级LA(r)可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA(r)）。

式中：

LPi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值。

③在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算：

（4）几何发散衰减(Adiv)

①点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是

如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上列公式等效为下列公式：

②反射体引起的修正(ΔLr)

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

a）反射体表面平整光滑，坚硬的。

b）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

c）入射角θ＜85º。

rr-rd>>λ反射引起的修正量ΔLr与rr/rd有关（rr=IP、rd=SP），可按下表4-N-N计算：

设线声源长度为l0，单位长度线声源辐射的倍频带声功率级为Lw。在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级为：

表5.2.4-2  反射体引起的修正量

| rr/rd | （dB） |
| --- | --- |
| ≈1 | 3 |
| ≈1.4 | 2 |
| ≈2 | 1 |
| ＞2.5 | 0 |

当r＞l0且r0＞l0时，上式可近似简化为：

即在近场区，有限长线声源可当作点声源处理。

当r＜l0/3且r0＜l0/3时，该式可近似简化为：

即在近场区，有限长线声源可当作无限长线声源处理。

当l0/3＜r＜l0且l0/3＜r0＜l0时，该式可近似简化为：

（5）面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

（6）空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下列公式计算：

式中：

α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

（7）地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下列公式计算。

式中：

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

5.2.4.3预测结果

（1）预测结果

本项目各噪声源均设在封闭厂房内，同时采取减振、消声装置。本项目以厂区平面布置图中西南角拐点定位参考点为坐标原点（0，0）建立平面直角坐标系。原点以东为X轴正方向，以北为Y轴正方向，单位为（米）。

本次环境影响预测，主要是针对拟建项目噪声源对厂界声环境影响进行预测。预测结果见表5.2.4-3，见噪声等值线图5.2.4-1。

表5.2.4-3  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

| 厂界最大噪声贡献值坐标为（801.5，260.1）；最大贡献值为49.9dB（A）。 厂界最小噪声贡献值坐标为（-86.6，447.5）；最小贡献值为33.7dB（A）。 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12345-2008）中的2类标准 （昼间：60dB（A），夜间：50 dB（A）） |

由表5.2.4-3可知，该项目厂区规划合理，除尘风机、压缩空气干燥净化装置再生排气管、酚氰废水处理站空气鼓风机、干熄焦锅炉各放散管等设消声器，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振措施等措施，项目运行后厂界噪声贡献值为33.7~49.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的声环境2类功能区标准。本项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，本项目不会对周围村庄的声环境造成影响，因此本项目产生的噪声影响可接受。

5.2.5固废影响预测与评价

5.2.5.1 固体废物的来源及分类

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般工业固体废物主要为各除尘系统产生的除尘灰；危险废物包括烟气脱硝系统产生的废催化剂等。

固体废物分类及排放情况见表 5.2.5-1。

表5.2.5-1  本项目固废产排情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 产生量（t/a） | 最终排放去向 | 处置量 （t/a） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 各除尘系统 | 除尘灰 | 1448.7t/a | 由吸罐车运送到贮配煤筒仓附近的除尘灰回配仓，回到备煤系统 | 1448.7t/a | / |
| 危险废物 | 烟气脱硝系统 | 废催化剂 | 35m3/a | 由有资质单位处置 | 35m3/a | / |
|  | 空压机等设备 | 废矿物油 | 5t/a | 由有资质单位处置 | 5t/a | / |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 生活垃圾 | 150t/a | 定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 | 5.88t/a | / |

5.2.5.2固体废物处置方式及综合利用途径

焦化生产产生的固体废物种类较多，对环境的影响也各不相同，因此对不同废弃物的处置也应针对其特点进行，尽可能实现综合利用，实现固体废物资源化。本工程各种固体废物的处置措施如下：

（1）除尘灰

除尘系统收集的煤粉尘返回到煤系统，回配到煤系统。

（2）废脱硫剂、废催化剂、废矿物油

焦炉煤气脱硫工序产生的精脱硫废脱硫剂，制酸系统废催化剂和无酸，烟气脱硝系统废催化剂，空压机等设备产生的废矿物油，交由有资质单位处置。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾主要为厂区工人日常产生的生活垃圾，本项目不新增工作人员，不新增生活垃圾。项目全员23人由原公司调配，每人每日产生生活垃圾按0.7kg计，经核算，生活垃圾产生量约为5.88t/a，原有处理方式为各生活垃圾先倒至指定的垃圾箱，然后定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理。

5.2.5.3 固体废弃物环境影响分析

本项目将生产过程中产生的除尘灰掺入煤中炼焦，既可消除和防止这些固废的堆存占地和二次污染，又可利用其中的有用成份，是国内各焦化企业通用的做法；废脱硫剂、废催化剂、废矿物油交由有资质单位处置；生活垃圾定期送环卫部门指定的垃圾场处理。

本工程外委处置的危险废物暂存于原有危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。

由此可见，本工程在采取有效的措施后无固废外排，从根本上消除了固体废物对大气环境、水环境的污染。因此，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

5.2.6土壤环境影响评价

#### 5.2.6.1.预测因子

根据工程分析、环境影响因素识别及判定结果，确定本项目环境影响要素的评价因子如下：

大气沉降：苯并芘；

#### 5.2.6.2.预测方法

（1）大气沉降途径土壤环境影响预测

本项目苯并芘通过大气沉降进入土壤，研究表明苯并芘进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多集中分布在表层。因此可取单位面积（1m2）、厚20cm表层土壤（土壤密度取1.33g/cm3）计算其质量，干沉降通量除以该质量即为单位质量土壤的苯并芘干沉降累积量。年累积沉降量采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值。

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D)

式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本项目按无组织废气排放量最大值取值，7.743×10-7t/a；预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；涉及大气沉降的不考虑输出量；预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；涉及大气沉降的不考虑输出量；预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；本项目为1330kg/m3；

A—预测评价范围，m2；本项目取1km2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+△s

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

一般苯并芘在土壤中不易被自然淋溶迁移，但会随流动空气进入空气中，残留率一般在30%左右。背景值按照现状监测结果的最大值，则可计算得出本项目大气沉降（干沉积最大预测值）导致的苯并芘累积对土壤造成的影响值。

干沉降对土壤累积影响值见表5.2-25，干沉降对土壤累积影响叠加值见表5.2-26。

表5.2-25 干沉降对土壤累积影响值

| 序号 | 因子 | 年输入量（g） | 增量（g/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 1 | 苯并芘 | 0.07713 | 1.449×10-9 | 1.449×10-9 | 1.449×10-9 |

表5.2-26 干沉降对土壤累积影响叠加值

| 序号 | 因子 | 标准值（g/kg） | 背景值 （g/kg） | 累积叠加值（g/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 1 | 苯并芘 | / | 0.0001L | 1.449×10-9 | 1.449×10-9 | 1.449×10-9 |

由表5.2-26可知，本项目排放废气中的苯并芘很小，经20年沉降累积土壤中苯并芘增量甚微，不会造成周边土壤影响，苯并芘对土壤累积污染在可接受范围内。

#### 5.2.6.3.预测评价结论

本项目通过定量分析，从大气沉降影响途径着手，分析项目运营对土壤环境的影响。企业运行20年，土壤中苯并芘的预测浓度为1.449×10-9，参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，苯并芘风险管控标准为1.5mg/kg，本项目预测值为风险管控标准限值的0.000000966，因此，苯并芘的大气沉降对土壤的影响较小。

5.2.7生态环境影响评价

#### 5.2.7.1对植物生态的影响

（1）BaP特征污染物的影响分析

植物根系吸收的BaP可以在植物体内转化为CO2和有机酸，说明植物体对 BaP有净化作用。土壤微生物对BaP也有一定分解作用，但对于BaP的毒理性指标影响植物和农作物的试验还很少，进一步的影响尚不清楚。

（2）H2S影响分析

H2S对农作物均具有一定的毒害作用。受 H2S影响，植物特别是植物的叶片会产生斑点。接触15000mg/m3的 H2S四小时可使植物100%的叶面产生斑点。

- SO2的影响

SO2对植物的伤害是从叶片背面的气孔渗入植物组织而造成的。机理为通过叶面气孔进入叶内发生化学反应，影响细胞pH值从而产生伤害，并产生自由基引起膜脂过氧化，伤害膜细胞，引起蛋白质变性，造成酶失活，最后导致植物呼吸作用加快，光合作用降低，叶绿素含量减少，使植物发育受阻。SO2 引起的急性伤害症状特点是使叶脉间产生不规则的点、块状伤斑，受害时界限分明，严重时叶片呈水清状软萎，经日晒失水，干枯坏死。一般而言，SO2小于0.3ppm时大多数植物不会受到影响。紫苜蓿，松柏类、小麦、大麦、荞麦、西红柿等植物较敏感，中毒浓度在0.3-0.5ppm。0.7ppm以上，植物受害十分严重并逐渐全部枯死。

适宜的温度、光照、湿度和水分条件有利于气孔开放，因而容易使SO2进入植物体内造成伤害。大气中同时有臭氧、NO2、乙稀存在时，会增强SO2的危害作用。作物生长旺盛期易受SO2危害。

SO2对植物的危害程度是随SO2的浓度、与植物的接触时间及温度、湿度而变化，低湿时为重，此外还因植物生育期的不同而异。据报道，高SO2危害后，作物产量会受到明显的影响。如水稻和小麦在扬花期受到 SO2 (35ppm)一次性伤害时，可分别减产86%和55%左右。

- NOX的影响

NOX对植物的危害一般情况下不太明显。浓度大于3-5mg/m3时植物会发生中毒现象。NOX比 NO对植物的毒性大，受害机理为形成的二次污染物PAN（过氧乙酰硝酸酯）破坏植物叶绿素，从而造成褪色伤斑。NOX比 NO对植物的毒性更大，幼叶受害较重，叶脉间和叶缘出现黄褐色至褐色症状。烟草、芥菜和蕃茄对NOX较敏感。

- 尘的影响

炼焦生产及原煤厂准备、运输过程中的粉尘污染对植物的影响主要表现在对作物光合作用的影响上。

生产过程中排放的烟粉尘进入大气后，粒径大于10微克的颗粒物在扩散过程中可自然沉降并吸附于植物叶片上，阻塞气孔，若截留在叶片上的粉尘量多时，会造成波长为400-700nm的太阳辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物的正常生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。若植物在花期亦可影响作物的花粉传播和受粉能力，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长750-1351nm的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对于早的敏感性。

据资料记载，燃烧产生的颗粒物粒径在3-100μm之间。焦化工程产生的粉尘大约有70%的降尘大于10μm，小于10μm以下的飘尘量很小，不易集中飘落，在遇有风、雨季节时，微尘更不容易长期滞留于叶片上。因此本工程正常生产后，排向大气的粉尘对植物尘态的影响较小。

#### 5.2.7.3对土壤环境的影响

废气中排放的SO2、NOX和BaP等污染物以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及种气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。

据资料记载，根据土壤的容重和耕作层的厚度，耕作层土壤重量为250kg/m2左右，而本项目正常运行后排放的烟粉尘量183.906t/a，假定排放量的70%为大于10μm的可沉降颗粒物，则年降落到地面的烟粉尘量约为128.73t/a，假定在当地气象条件下，根据全年风频预测这部分烟尘中的50%左右，降落在其主导风向下风轴线方向两侧扇形区内，则降尘量达为64.37t/a，另外这部分降尘量中有80%的烟尘仅落在以厂址为中心、半径为0.5km的圆内，而且是均匀分布，则降尘的落地强度为：烟（粉）尘降落强度（64.37t/a×106×0.8）/（5002π）＝65.6g/m2.a，假设上述降尘不被植物的叶片截留而全部土壤，该量占耕作层土壤重量小于0.1%，其比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。

#### 5.2.7.2对农业生态环境的影响

焦化项目影响农业生产的途径有二：一是污染物经水、气进入土壤，再进入农作物，在农作物体内产生富集，影响农作物生长；二是通过大气污染物直接影响农作物的光合作用、呼吸作用，从而影响作物的正常生长。

本工程排放入环境的大气污染物主要有烟（粉）尘、SO2、NOX和BaP等。这些污染物进入大气后，随大气扩散，并在一定距离内沉降，部分被作物叶片截留，堵塞植物叶片气孔，影响植物的光合作用和呼吸作用，或者进入作物体内参与植物的生理生化反应，从而影响作物正常生长。

由预测结果可知：叠加现状监测浓度值后，大气污染物对周围环境空气的贡献很小。因此，整体而言，本工程排放SO2对区域农作物的影响较小。

由上分析，本工程在正常生产情况下，排放的SO2等污染物不会对农作物产生明显的毒害影响。但在非正常生产和事故状态下，排放的各类污染物可能出现短时的高浓度，如果持续时间过长，会对农作物生长产生不利影响。因此，应注意加强对工程的生产管理和事故防范。

- 固废对生态环境的影响

本工程外排的固体废物主要为生活垃圾，且定期送往生活垃圾场统一处理，对生态环境影响较小。

5.2.7.3生态环境影响结论

厂址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，无珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、富营养化水域、重要湿地等生态敏感区或脆弱区，无文物保护单位。

本项目占地面积为1500m2，占地类型为工业用地，厂址地表无自然植被。厂址周边地表植被主要为周边企业及区域人工绿化植被、林地。因此，本项目实施不会导致区域生态体系组成和服务功能发生变化，不会改变现有的生态环境质量。

工程建成后将对厂区内及周围环境进行绿化。在美化环境、改善景观的同时，还可阻隔设备工作时产生的噪声和部分废气。运营期产生的废气、废水、噪声及固体废物采取了严格的环境保护措施。项目运行对周围生态环境影响较小。 从生态环境角度来看，该项目的建设是合理可行的。

5.2.8人群健康暴露途径分析

在焦炉炼焦过程排放少量SO2、NO2、PM10、BaP、BSO、H2S、NH3等污染物。这些大气污染物对人群健康危害的侵入途径主要为吸入。

现有配套焦化项目经运行，未发生大气污染物对周围居民健康产生不利影响案例。本项目建成后，实现SO2、NO2、PM10、挥发性有机物等大气污染物消减，因此，本项目建成后大气污染物不会对周围人群健康产生明显影响。

5.2.9环境风险评价

环境风险评价评价目的旨在通过分析和预测，对工程可能存在的事故隐患提出事故防范、应急和减缓措施，为工程设计和安全生产提供依据。环境风险评价与安全评价不同，它主要关注事故状况可能产生的环境污染与生态破坏风险问题。环境风险把对工业场界外人群及环境的污染危害及对生态系统破坏的预测和防护对策及应急预案作为环境风险评价工作的重点。

5.2.8.1风险调查

（1）建设项目风险源调查

依据《危险化学品名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对危险物质的辨识进行识别。本项目列入危险化学品名录的物料有：煤气等。本项目涉及的危险物质数量和分布情况及其临界量如下表所示。

表5.2.8-1  项目涉及危险物质存储及临界量对照调查表

| 名称 | 涉及工序 | 产耗建筑 | 年耗量 | 储存量 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 焦炉 | 焦炉 | / | / | 7.5t |

本项目产生的荒煤气在焦炉内部即可分配内部然后作为热源消耗，场内存在量难以估算，焦炉内部燃烧室较小，荒煤气存在量较小，按燃烧室最大体积存量计算依然不足7.5t，因此Q<1，进行简单分析。

5.2.9.2风险识别

本项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。

直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其它设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。可能受影响的环境敏感目标主要为评价范围内的村庄。

次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇点火源引发火灾、爆炸事故，火灾爆炸产生的CO、SO2 和烟尘等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，可能影响评价范围内的村庄等环境敏感目标。另外，扑灭火灾或应急处置时产生的消防污水、伴随泄漏物料以及污染雨水若未采取控制措施或控制措施失效， 出厂事故废水可能形成地表径流进入河流造成污染。 若污染物渗入土壤，将会对下游分散式地下水井造成污染。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1施工期大气环境保护措施

（1）施工扬尘

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料的装卸及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的现场道路扬尘等。

项目拟采取如下扬尘防治措施：

①、环保施工标牌的设立：施工现场出入口设置环境保护牌，公示举报电话、扬尘污染控制措施、建设工地负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督；

②、进出车辆的清洗：建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理；运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土；

③、施工工地硬化：施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施；

④、工程堆料的防尘：工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；

⑤、建筑垃圾覆盖运输：建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施；

⑥、施工湿法作业：施工工地倒土时必须配备洒水设施，实施湿法作业，机械拆除建筑物、构筑物时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施；

⑦、场地防风覆盖：工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化；

⑧、大风天禁止施工：气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施；

⑨、其他要求：在建筑物、构筑物上空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输，禁止高空抛掷、扬撒。

（2）施工机械废气

①、施工机械达标排放

施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求；

②、施工机械合理调度

合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放。

施工期施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，施工现场洒水抑尘，施工厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

总之，拟建项目只要在施工中加强管理、切实落实以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该空气影响将随施工的结束而消失。施工期大气环境保护措施可行。

6.1.2施工期水环境保护措施

项目施工期废水包括施工人员生活废水和施工废水。为避免施工期废水肆意排放对环境的不良影响，评价要求项目建设单位必须加强施工场地管理：

①、施工期间生活污水排入厂区现有防渗化粪池，少量生活盥洗水经收集后作施工场地、道路和绿化洒水。

②、施工初期，场地平整、地基开挖和混凝土养护等，会产生浑浊的施工废水，将这类施工废水设沉砂池沉淀处理后尽量循环使用；

③、施工机械在保养和冲洗时将产生含石油类废水，经隔油、沉淀处理后对场地进行洒水降尘。

采取上述措施，本项目施工期不会对水环境造成影响，施工期水环境保护措施可行。

6.1.3施工期地下水环境保护措施

针对施工期产污特征及与地下水环境相关要素，提出以下保护措施：

（1）餐饮废水需设置隔油池对污水进行预处理，在施工人员集中的地方建立临时洗漱间及厕所，并使其产生的生活污水排入厂区现有污水处理设施处理后排放。

（2）混凝土拌和废水、车辆冲洗废水中泥砂和石油类含量较高，应在施工场地设置临时沉沙池，经隔油沉淀处理后全部循环利用，不外排。

（3）散料堆场采取覆盖措施，防止产生水土流失污染地下水。

6.1.4施工期声环境保护措施

为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并结合本项目的施工实际，要求如下：

（1）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

（2）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以振捣器采用高频振捣器等。

（3）装载机、运输卡车等，可通过排气管消音器的方法降低噪声。

（4）对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声压级。

（5）闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（6）降低人为噪音，按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。

（7）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工期声环境保护措施可行。

6.1.5施工期固体废物处置措施

针对施工期固体废物，施工单位应做到：

（1）生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（2）建筑垃圾及时清运，运至指定地点倾倒，不得随意堆放。

（3）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。

采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。

6.1.6施工期生态措施

项目施工期生态环境的主要影响因素是施工活动改变了原有土地的功能，破坏植被，以及引起的水土流失。涉及的土方挖掘施工量相对较少，施工时弃土尽量回用，直接送至填方处堆存，减少倒运次数，可减轻水土流失。施工结束后立即进行地表植被恢复，减少水土流失和扬尘污染。合理安排施工期，避免雨天施工，防止造成水土流失，对项目区域的生态环境影响较小。

6.2营运期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证

6.2.1.1炼焦车间拟采取的防治措施

炼焦系统向大气排放的污染物主要为颗粒物、BaP、苯、H2S、NH3、SO2、NOx及CO等，主要为焦炉炉体的连续性泄漏。

（1）焦炉炉体

焦炉炉体排放的主要污染物为：颗粒物、苯、苯并(a)芘、H2S、NH3
等，主要是从焦炉炉门及上升管等处泄漏的烟尘，为连续性无组织排放；另外还有在装煤推焦时从炉体中逸散出的烟尘，为阵发性无组织排放。

采取的控制措施如下：

本年项目采取炉体负压工艺，可有效一致炉体炼焦工序无组织废气的扩散量。

（2）焦炉烟气

焦炉加热采用经脱硫后的焦炉煤气或高炉煤气，产生的污染物主要为含 SO2、NOX、烟尘的废气，由烟囱排放。

1）可行技术及污染防治先进可行技术

根据《炼焦化学工业污染物防治可行技术指南》（HJ2306-2018），焦炉加热环节污染防治可行技术及污染防治先进可行技术如下：

①除尘

袋式除尘技术适用于炼焦单元，除尘效率一般可达99%以上，颗粒物排放浓度不大于30mg/m3；采用覆膜滤料，过滤风速一般控制在0.8m/min以下，颗粒物排放浓度不大于10mg/m3；滤袋寿命一般为1-2年。

②脱硫

a、半干法脱硫技术

半干法脱硫技术适用于焦炉加热环节，通常以碳酸钠、生石灰或熟石灰作为脱硫剂，钠硫比、钙硫比（摩尔比）一般控制在1.1-1.4，烟气温度通常保持在露点温度以上10℃-30℃。脱硫效率一般可达80%以上，SO2排放浓度一般在30mg/m3以下，可通过动态调整脱硫剂量等方式，控制出口烟气中SO2浓度。

b、干法脱硫技术

该技术适用于焦炉加热环节，通常以氢氧化钙等作为脱硫剂，钙硫比（摩尔比）一般控制在1.2-1.5，烟气温度一般为100℃-320℃。脱硫效率一般可达80%以上，SO2排放浓度一般在30mg/m3以下，可通过动态调整脱硫剂量等方式，控制出口烟气中SO2浓度。

c、湿法脱硫技术

该技术适用于焦炉加热环节，通常以石灰石/石灰浆液或氨水等作为脱硫剂，钙硫比一般控制在1.02-1.15，吸收塔喷淋层一般不少于2层，压力降一般小于1500Pa，液气比达到设计要求。脱硫效率一般可达90%以上，SO2排放浓度一般在30mg/m3以下，可通过动态调整脱硫剂量等方式，控制出口烟气中SO2浓度。该技术一般配有除尘或抑尘措施。

③脱硝

炼焦化学工业NOX治理技术主要为选择性催化还原技术（SCR），适用于焦炉加热环节，通常在催化剂作用下，以液氨、氨水等作为脱硝剂；催化剂层数一般为1-2层（以焦炉煤气为燃料）或1-3层（以高炉煤气或高、焦混合煤气为燃料），入口烟气温度一般不低于200℃，脱硝效率一般可达85%以上，NOX排放浓度一般在150mg/m³以下。可通过改变烟气与催化剂接触时间、调整脱硝还原剂等方式，控制出口烟气中NOX浓度。

④活性炭脱硫脱硝

该技术适用于焦炉加热环节，净化塔入口烟气温度一般控制在150℃以下，烟气停留时间一般为20s以上。脱硫效率一般可达95%以上，SO2排放浓度一般不大于30mg/m3；脱硝效率一般可达85%以上，NOX排放浓度一般不大于150mg/m³。采用该技术应该做好安全风险防范工作。当活性炭/活性焦接近饱和状态时，可通过热解再生（温度一般控制在400℃-450℃）恢复性能。

2）本项目采用脱硫除尘脱硝技术

拟建焦炉脱硝采用炉内SNCR脱硝+SCR脱硝技术，脱硫采用半干法脱硫工艺，焦炉烟气除尘采用布袋除尘器。

①炉内脱硝

焦炉炉内脱硝采用SNCR脱硝工艺，从焦炉内部——氮氧化物产生的源头处降低其产生浓度，同时新建焦炉烟气脱硫脱硝装置，采用半干法脱硫+SCR法脱硝的末端治理技术，保证焦炉烟囱出口处的二氧化硫和氮氧化物排放浓度、排放速率满足排放标准要求。

本项目采用在焦炉蓄热室内进行还原反应的废气脱硝技术。其特点为不加催化剂，以氨为还原剂，脱硝效率＞45%，投资小、生产成本较低。在焦炉燃烧后废气的氮氧化物含量保证值＜500mg/m³，大幅降低了炉外脱硝运行费用。 压缩空气和氨气由外部管线送至焦炉区域。根据蓄热室操作周期的变化，下降气流为废气时，保证NH3与废气充分接触，使NOx发生化学反应生成N2和H2O，降低废气中NOx含量。主要反应方程式为（反应温度850℃~1050℃）： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O（废气中的氮氧化物~90%是NO）6NO2+8NH3→7N2+12H2管道上电磁阀与液压交换机联锁，交换机每20～30min交换一次，通过计算机程序控制与交换机同步操作，实现对整个脱硝过程的记录、整理及工艺的自动管理。

②烟道脱硫除尘脱硝

来自地下烟道取气口的焦炉烟气温度在~285℃，在进入布袋除尘器的烟气 管道内喷入细度为20～25μm的碳酸氢钠粉末，碳酸氢钠在烟道内生成碳酸钠 和水，碳酸钠细粉颗粒物通过水传质作用与烟气中的二氧化硫反应生成硫酸钠。 脱硫后的副产物及未完全反应的脱硫剂，随烟气进入布袋除尘器，附着在布袋表面，实现二次脱硫，并且粉尘层可吸附烟气中的焦油组分。经过脱硫除尘后的烟气，可有效的避免催化剂的堵塞。脱硫除尘后的烟气温度比入口温度降低 20～25℃，从除尘器出来的烟气温度～260℃，满足中低温脱硝反应温度，进入脱硝塔，脱硝塔位于布袋除尘器顶部风道上（布袋除尘脱硝一体化结构），从脱硝塔入口烟道处喷入氨气，在催化剂作用下脱硝塔内含氮氧化物烟气与喷入的氨气发生氧化还原反应，生产水和氮气，达到脱除氮氧化物的目的，脱硝塔出口氮氧化物浓度≤150mg/Nm3。净化后的烟气通过增压风机返回焦炉烟囱排放。设计必须满足焦炉烟囱随时处于热备状态，原烟气回焦炉烟囱热备温度不低于130℃，以保证事故状态下焦炉吸力依然保持正常，确保装置故障或停电时焦炉安全问题。

综上，本项目焦炉烟气脱硝采用炉内SNCR脱硝+SCR脱硝技术，脱硫采用半干法脱硫工艺，除尘采用布袋除尘器，所采用除尘脱硫脱硝均属于炼焦化学工业企业污染防治可行技术及污染防治先进可行技术，脱硝效率90%，脱硫效率85%，除尘效率99.8%。焦炉烟气经除尘脱硫脱硝后经130米高烟囱高空排放，颗粒物浓度≤30mg/m3、SO2浓度≤50mg/m3、NOX浓度≤500mg/m3，颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5中焦炉烟囱大气污染物浓度限值的标准要求。

6.2.1.5其他污染防治措施

加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识， 积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

综上所述，本项目废气均可得到有效的处置，且废气治理措施均采用普遍、经验较成熟的方案，废气可以实现稳定达标排放，符合相关环境标准。因此，本项目大气防治措施是可行的。

6.2.2水环境保护措施及其可行性论证

6.2.2.1本项目废水来源

本工程废水可分为三类，即生活污水及生产净废水。

生活污水量较小，一般含有 CODCr、BOD5、氨氮、SS等，其主要来源于厂内生活设施。

清净下水主要来源于煤气净化车间等的间接冷却水及循环排污水、加热蒸汽冷凝水等，其水质除水温略有升高尚含有少量悬浮物。

本项目技改部分采用工艺无废水产生，为了防止水体污染，在工艺上主要采用无污染或轻污染的工艺技术、设施，对工艺过程不可避免排出的废水则采取相应的治理措施。对排放的生产废水采取清污分流的原则，尽可能提高水的重复利用率，以减少污水的外排量。采取的控制及治理措施如下：

（1）生活污水

本工程生活污水量为 1.7m3/h，主要含有 CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物等污染物，其主要来源于厂内生活设施，设计经化粪池初步处理后送钢铁污水处理厂处理。

（2） 生产污水

本项目不产生废水，改建部分减少了荒煤气产量，厚些涉水工序的废水产量将会降低。

6.2.3地下水保护措施及其可行性论证

详见地下水评价专篇。

6.2.4噪声污染防治措施及其可行性分析

本工程产生的噪声为由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的机械噪声 以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：煤气鼓风机、空气鼓风机、引风机、空压机、循环风机及循环气体放散口、除尘风机及各种泵类等。一般情况下，在采取噪声控制措施前，各主要噪声源源强均大于85dB(A)。

本工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办
法，以控制噪声对厂界四邻的影响。现将控制措施叙述如下：

（1）声源治理

在满足工艺设计的前提下，对高噪音设备尽量选用低噪声的产品。

除尘风机等出口设置消声器，压缩空气干燥净化装置再生排气管上设有消声器，酚氰废水处理站空气鼓风机进出口均设置消声器，干熄焦锅炉各放散管设消声器。

（2） 隔声吸声

为防止噪声的扩散与传播，以下设备均设置于室内等专门的建筑厂房中隔声，并采用吸声或隔声的建筑材料。

循环风机及煤气鼓风机、空气鼓风机、引风机、循环气体管道等产生高噪音的设备，采取隔音措施以降低噪音。

（3）减振措施

为了防止振动产生的噪声污染，煤气鼓风机、空气鼓风机、引风机、循环风机、各除尘风机及泵类设置单独基础或减震措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式，以防止振动产生噪音。

（4）其它措施

在厂内总平面布置中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。

在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，形成宽10m的绿化隔离带，达到吸声降噪、净化空气的目的，使绿化率达到15%以上。道路绿化选择灌木荫浓叶多和抗性强的树种，树冠空隙选择低矮的灌木草坪。

根据《炼焦化学工业污染物防治可行技术指南》（HJ2306-2018）中噪声污染防治可行技术，厂房吸声+减振基础降噪水平15dB（A）左右，消声器降噪水平25dB（A）左右，厂房吸声+减振基础+弹性连接降噪水平20dB（A）左右，隔声罩+减振基础+弹性连接降噪水平30dB（A）左右。本项目通过以上措施，即使按照保守估算，主要高噪声源的平均声压级水平也可降低10～20dB（A）左右，可有效降低噪声值，有利于改善厂区的声环境。根据预测结果厂区边界噪声贡献值满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1的2类标准限值。经采取上述措施后，本项目环境噪声影响可接受。因此，本项目噪声污染防治措施是可行的。

6.2.5固废污染防治措施及其可行性分析

- 除尘灰等固体废物污染防治措施

本项目除尘灰等固体废物送备煤与炼焦煤掺混炼焦。送入煤场掺入煤中炼焦的各种废渣、废液量与精煤用量相比数量较小，不会影响焦炭质量。焦油渣、污泥等固体废物配煤炼焦在行业内已经广泛推广实施，对产品质量没有明显影响，由于数量有限，不会对系统运行产生影响。

焦炉地面除尘站收集的除尘灰因吸附有大量BaP应密闭输送至备煤配煤炼焦。地面站除尘灰输送方式为：地面站灰仓→放灰加湿机→增加密封措施运输车辆→备煤工序受煤坑进入配煤仓参与配煤。

- 脱硫废液治理措施分析

目前，脱硫废液的处理方法有以下几种：

①HIROHAX法：在高温高压下，将溶液中的硫化物、硫氰化物全部氧化成硫酸和硫酸铵。

②COMPACS燃烧法：将脱硫废液在高温下分解燃烧，废液中的硫和盐类中硫同时变成SO2，再进一步制成硫酸。

③提盐工艺：将脱硫废液经真空蒸发、结晶，并控制液固相分离，再经物理和化学法处理，去除杂质，得到硫代硫酸铵和硫氰酸铵产品，清液返回脱硫系统。

④脱硫废液配煤炼焦：1972年德国专利，氨水湿式氧化法脱硫废液配煤炼焦，对焦炭质量没有影响，焦炭的硫含量增加很少，回兑的含硫盐类在焦炉内热解所产生的H2S仅有较少的部分与焦炭起化学反应，而绝大部分H2S转入煤气中，硫氰酸盐主要转化为H2、NH3和CO2，煤气中的HCN没有显著增加。

本项目配套制酸工艺，因此脱硫废液采用燃烧法处理。将脱硫废液浓缩后同脱硫产生的硫泡沫一起送制酸工序生产硫酸。

- 废脱硫剂、废催化剂、废矿物油

焦炉煤气脱硫工序产生精脱硫废脱硫剂，本项目废催化剂包括制酸系统废催化剂和焦炉烟气脱硝废催化剂，制酸系统产生的污酸，空压机等设备产生废矿物油，暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质单位处置。

- 危险废物暂存间

本项目外委处置的危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间利用厂内原有，可贮存100t危险废物，定期由有资质单位外运处理处置。 废催化剂、废脱硫剂、废矿物油、污酸应采用桶装或专用袋贮存；严格遵守危险废物储存的有关规定，建立一套完整的仓库管理体制，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

本项目所采取的固体废物污染防治措施为《炼焦化学工业污染物防治可行技术指南》（HJ2306-2018）中可行性技术。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，并能给企业创造良好经济效益，因此项目产生的固废均可得到有效的处置和利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

6.2.5生态影响防护措施

（1）保护项目区内的植被

良好的生态环境对于调节地区气候、涵养水源、防止水土流失、净化空气和水源、生物多样性保护起到了重要的作用。

落实本项目规划的绿化率，以保证生态补偿效果。

（2）避免污染排放物对生态环境的影响

①加强对生产废水、生活污水排放及处理设施的管理，避免污水漫流污染环境。

②加强对工艺废气及粉尘，污水处理站恶臭气体的处理，避免对区域生态环境产生影响。

③加强对生活垃圾的管理清运，避免生活垃圾的随意堆放，以免影响生态景观。

（3）按国家有关规定制定管理方案

严格执行有关危险废物处置的有关法律、法规、条例及相应的污染控制标准。认真做好在线监测工作，杜绝事故发生；万一发生事故，立即停止生产，启动应急预案，最大限度地减轻污染。

（4）绿化措施

绿化有利于防止污染，保护环境。在厂区各空旷地带遍植树木花草，提高绿化水平，能净化空气、调节气温、减弱噪声、美化环境、提高环境的自净能力，因而是保护环境的根本性措施之一。

绿化对环境保护的作用突出表现在：保护大气中氧气与二氧化碳的平衡，吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘；净化水质；减弱噪声，监测环境污染，有利于人体健康。

本项目根据生产和环境保护、管线、交通线路布置的技术要求，厂区及工程的具体条件及污染特点，综合考虑排放的污染物性质和地区气候条件，结合适宜当地栽种的树种等因素，选植适宜的绿化植物。并考虑绿化植物与建构筑物及地下管网的安全防护要求，根据美学观点，统一规划全厂的绿化设计，以达到改善工厂生产环境，减少污染，净化空气，美化厂容等目的。绿化重点是道路两侧和零散空地及厂内施工修复等处。

本项目绿化用地率15%，绿化用地面积46800m2，投资约为234万元。

6.2.6环境风险防范措施

6.2.6.1大气环境风险防范措施

##### 6.2.6.1.1平面布置

生产装置严格按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008)（2018年版） 的规定进行布置，装置与周边装置及设施的防火间距、装置内部工艺设备之间的防火间距均符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。各街区之间距离满足防火防爆和安全卫生等要求。

各装置四周设环行道路，形成全厂道路交通网；道路为城市型，宽度为9m 和7m，在道路尽头处设回车场。 本工程厂区内的道路宽度、净空高度均充分考虑消防车通行的要求，道路净空高度不小于5.0m，铁路净空高度不小于5.5m，车间主要道路距建构物或设施的最小距离为1.8m，以保证消防通道的畅通，并且厂区内根据生产需要设置照明设施。

##### 6.2.6.1.2工艺技术设计风险防范措施

①各生产装置厂房保持良好的通风，保证作业场所中的危险物浓度不超过国家规定，并设立检测和自动报警装置。

②甲、乙类生产装置选用防爆仪表、电气设备。

③工艺管道以及重要压力设备均设立温度、压力、液位的测量、报警、调节及必要的连锁系统，确保生产系统的安全平稳运行。

④装置内工艺设备、工艺管道、调节阀等根据工艺介质特性、操作条件进行材料选择及设计条件确定，防止物料跑、冒、滴、漏；压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀或爆破片等防爆泄压系统，防止超压后的危害。根据工艺物料特性，与粉料接触的易堵场合采用爆破片与安全阀串联，以防安全阀堵塞；可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施。

⑤在生产装置可能有可燃或有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃和/或有毒气体探测器，以检测设备泄漏及空气中可燃或有毒气体浓度。

⑥在控制室设置火灾报警盘，以显示危险区的位置。火警盘上的信号由设在各个防火区域探测器送达，以便及时消灭火灾隐患。

##### 6.2.6.1.3自动控制安全防范措施

采用先进的自动化控制系统是有效的安全措施之一，自动化操作能有效避免人工操作失误，保证装置平稳、安全运行；并且能有效减少操作工人在危险区域活动的时间和数量，改善工人工作条件。

项目采用先进的集中控制系统，实现对生产过程的自动控制、平稳操作、安全生产、统一管理。所选用的仪表、控制元件、通讯系统系统质量可靠、技术先进，满足工艺过程的操作要求。

各装置重要生产参数包括温度、液位、压力、流量、关键组成等参数通过现场仪表、在线分析仪传送到中心控制室进行监控、调节、记录、显示、报警（铃声或灯光闪烁）等操作，并通过执行元件（调节阀）自动调节，使装置始终保持平稳运行状态。

现场电动仪表选用符合工艺场所防爆等级要求，以本质安全防爆仪表为主，凡与腐蚀介质接触的仪表，一律选用耐腐蚀材质。控制系统配置通过通讯接口与全厂管理系统相连，以实现数据的上传。

全厂储运系统和公用工程的控制系统与装置一样采用DCS，实现罐区油品进出管理的自动化和在线油品调和的自动化。

全厂各装置及关键设备根据不同的工艺过程的需要，设置必要的安全仪表系统（SIS）。SIS独立于DCS系统设置，用于完成工艺装置与安全相关的紧急停车和安全联锁保护功能。

##### 6.2.6.1.4消防及火灾报警系统

本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此，为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，本工程在设计上采取相应的防范措施。

在工艺设计中，产生燃爆性气体和粉尘的厂房内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。

煤气设备的设计从选材、施工、气密性试验到生产维护均有严格的技术要求。

焦台带式输送机采用耐热胶带，焦台设洒水装置。

焦台附近设补充水熄焦装置，防止红焦送入筛焦系统。

焦炉集气管设自动调压装置，并设自动点火放散装置。

焦炉煤气管道设低压报警及自动切断煤气装置，在煤气低压时向煤气管道充入氮气，防止煤气管道吸入空气而造成危险。

焦炉地下室设煤气管自动调压装置和CO超标报警装置。

焦炉电机车、推焦机之间设可靠的连锁装置，可避免红焦落地引发火灾。

焦炉烟囱、熄焦塔设计有效的避雷装置。

加热焦炉的煤气管道设低压报警及自动切断煤气的装置。

为防止事故时，干熄焦排出焦炭温度过热引起火灾，采取的防护措施：采用耐热皮带和设置自动监测喷洒装置。当排出的焦炭温度超过规定值，喷洒系统自动启动，喷水降低焦炭温度。

在干熄焦惰性气体循环系统中设置了连续、自动的气体分析（可燃成份CO
和 H2）装置。同时设置相应的紧急放散和防爆设施以保证干熄焦安全运行。循环气体中的可燃成份是由焦炭的残余挥发份及干熄炉内冷却段高温部分发生的 焦炭烧损所产生的可燃气体形成的。在气体循环系统中设置了连续、自动的气体分析装置，并向系统中不断补充空气或N2，将可燃成份的浓度控制在安全范围内，再将多余气体放散。实际生产操作中，为多产蒸汽将可燃成分（CO 和H2）的浓度控制在趋近于零。此外，在干熄焦装置及气体循环系统中，还设有多处防爆及紧急放散设施等。

干熄炉排焦装置的振动给料器及旋转密封阀周围和干熄炉地下室设置CO
和氧气浓度检测和报警仪，带式输送机通廊（地下室部分）设置通风设备。

除氧给水泵站加氨间设有换气次数每小时不小于15次的通风换气装置，并且通风机及电机均为防腐、防爆型。

在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置；在设计中对各类介质的管道应刷相应的识别色，并按照《安全色》(GB2893-2008)及《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)等规定进行。

##### 6.2.6.1.5有毒物质防护和紧急救援措施

- CO中毒的抢救和应急措施

- 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术、就医。

- 防护

车间空气中CO的短时间接触容许浓度为30mg/m3，超标时必须带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时建议佩带正压自给式呼吸器.

- 泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源。喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可以用管路导至炉中、凹地焚之。

（2）氮气的窒息抢救和应急措施

- 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术、就医。

- 防护

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%
时，必须佩戴空气呼吸器或长管面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护；

身体防护：穿一般作业工作服；

手防护：戴一般作业防护手套；

其他防护：避免高浓度吸入。

进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

- 泄露处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（3）NH3 中毒的抢救和应急措施

- 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧，呼吸停止者立即进行人工呼吸，就医。

- 防护

车间空气中NH3的短时间接触容许浓度为30mg/m3，超标时必须佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时建议佩带自给式呼吸器。

- 泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源。高浓度泄漏区，喷含盐酸水雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可以将残余气体或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。

（4）H2S中毒的抢救和应急措施

- 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，呼吸停止者立即进行人工呼吸(勿用口对口)。就医。

- 防护

车间空气中 H2S的最高允许浓度为10mg/m3，超标时必须带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时建议佩带正压自给式呼吸器。

- 泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源。喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气体或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液。

（5）苯中毒的抢救和应急措施

- 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

- 防护

车间空气中苯的短时间接触容许浓度为10mg/m3，超标时佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时应该佩带自给式呼吸器。

- 泄漏处置

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全的情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。

本工程在生产过程中急性中毒的抢救由厂内医疗卫生机构负责，一旦发生急性中毒事故采用厂内电话与相关部门联络，经初步紧急处置后迅速送往附近医院抢救。

本工程在易发生中毒事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防毒口罩、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器材。

##### 6.2.6.1.6人员疏散、安置建议措施

根据本项目大气风险预测结果， 发生所设定事故情形的最远影响距离可达
1027m，建议参考事故影响范围设定环境风险防范区。事故时，环境风险防范区内的人群应作为紧急撤离目标，并确保能够在60min内撤离至安全地点。

现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、 周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：

①必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

②应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

③按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

④在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

⑤为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。

6.2.6.2地下水污染的风险防范措施

##### 6.2.6.2.1污染源控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂界内收集并经过预处理后通过管线送至污水处理站处理；管线敷设尽量采用―可视化原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物―早发现、早处理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

灰渣运输、堆存等方面要严格执行《一般工业固体废物贮存、处置标准》（GB18599–2001）中的要求，按照国家相关规范要求，做好防渗措施，以防止和降低灰渣渗漏液和初期雨水渗入地下污染地下水的环境风险。

危险废物应严格按照《危险废物贮存规范》等相关规定暂存、运输、处理。

##### 6.2.6.2.2分区防渗措施

根据装置、单元的特点和所处的区域及部位， 将厂区分为重点污染防治区、
一般污染防治区和非污染防治区。

（1）重点污染防治区

重点污染防治区是指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的部位。主要包括埋地液体物料管道、生产污水井及各种污水池、事故水池、初期雨水及消防事故水池、地下罐/槽、环墙式罐基础和护坡式罐基础的液体地上储罐、罐区地面及防火堤、事故油池等。

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），重点污染防治
区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。

（2）一般污染防治区

一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。主要包括承台式罐基础、铁路和汽车装卸车地面、 油气回收设施界区内的地面、各生产装置区及储运区的煤存放区及堆场区。

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），一般污染防治
区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。

（3）非污染防治区

非污染防治区指一般和重点污染防治区以外的区域或部位，如生产装置区内的配电室、控制室、楼梯间、休息室， 厂区道路、办公区、建设预留区、绿化区等。

非污染防治区防渗技术要求需做一般硬化， 由于厂区包气带防污性能弱，为强化非污染防治区的防渗要求， 一般硬化需改为混凝土地面硬化。

6.2.6.3环境应急预案及环境风险防范体系

（一）基本内容

1、制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是为了使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；减少事故对环境产生的不利影响。

2、指导思想

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

3、基本原则

（1）贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

（2）按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

（3）以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

（4）明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

（5）建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

4、组织机构及职责

（1）组织机构

组织机构主要为单位成立的环境安全管理机构，由单位环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（2）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

（二）应急处置工作保障

1、应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

2、通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

3、培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

（三） 事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6.2-9，供项目决策人参考。

表6.2-9  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、储罐区、邻近区域 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 邻近区域：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施、设备 与材料 | 生产装置及储存区：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外泄、扩散设施 邻近区域：中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁所应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与 恢复措施 | 规定应激状态终止程序；事故现场后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；制定有关的环境恢复措施 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

6.2.6.5环境风险评价结论

风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。

本项目在生产过程中应控制高风险物质的在线量，高风险物质在线量的限制要坚持在满足生产实际需要条件下尽可能低的原则，尽可能随用随生产。对储罐在周转保障条件下尽量减少单罐储存量。

本项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突然环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。项目业主应确保在非事故状态下不占用消防事故水池。

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）的有关规定，本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地环保部门备案。

6.3环保投资

拟建项目生产过程中产生的污染物，将通过建立必要的环保设施来减少其对环境的污染，本项目污染防治措施中提出的各项污染治理措施，所需的环保设施投资见表6.3-1。

表6.3-1  环保投资明细表

| 投资项目 | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 焦炉负压工艺 | / |
| 声环境 | 隔声、减振、消声器 | 15.5 |
| 固体废物 | 废脱硫剂、废催化剂、废矿物油、废吸收液，暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 | 15.50 |
|  | 生活垃圾定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 | 1.0 |
| 环境监测、管理 | 地下水监测井及委托监测 | 5 |
|  | 运行维护 | 2 |
| 合计 |  | 38 |

本工程总投资为3193.22万元，环保投资估算为38万元，占总投资的1.19%。

7环境影响经济损益分析

建设项目的开发将有利于经济发展，但同时也会产生相应的环境问题，因此，只有解决好环境问题，保持环境与经济协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环。

环境影响经济损益分析是将项目建设引起的环境损失折算成经济价值，分析工程建设的环境代价和环保成本，分析其环保投资可能产生的效益及减少环境损失的程度，以此判断项目建设的环境经济可行性，为项目决策提供依据。

7.1社会经济效益分析

7.1.1经济效益分析

本项目总投资3193.22万元，拟建项目建成达产后，可实现年产4.3万吨焦炭。项目建成达产后，减少荒煤气治理支出，经济效益显著。因此，本项目建设具有较高的经济效益。

7.1.2社会效益分析

项目建设对当地社会经济环境影响主要体现在以下几个方面：

（1）项目占用土地对当地土地资源的影响

本项目用地类型为工业用地，不新增用地，用地不涉及基本农田，对当地土地资源影响较小。

（2）项目建设对当地就业的影响

项目的建设和运行，当地部分人员的谋生手段将发生改变：公司将根据生产的需要，招收一定数量经过培训的农民作为企业的职工；同时，随着工厂的建设运行，将带动当地产业的发展，从而创造较多的就业机会。

（3）项目建设对当地经济结构的影响

随着项目的建设，厂区周围的非农业人口会有一定的增加，区内外来消耗能力加强，将导致当地的经济来源也将呈现多元化。因此，项目周边的经济结构改变对当地的经济发展有一定的促进作用。

（4）项目建设对当地科教文化和区域经济发展的影响

项目的建设将进一步促进当地经济的迅速发展，使当地的商业环境得到不同程度的改善，同时区内交通条件的发展也会使本区同外界的沟通联系更为广泛、及时，这将间接地促进当地经济的发展。同时项目的运行，可以利用建成的供电、供水和交通基础设施，从而带动区内经济的发展。

本项目能够与当地经济和社会发展相互适应，相互促进，从而有利于项目建成后取得良好经济效益的同时，体现出积极的社会效益。

7.2环境影响经济损益分析

7.2.1环境经济损失分析

根据有关资料，工程环境经济损失主要包括两部分：一是分析工程产生的污染物对环境影响的经济损失，二是工程占地造成的经济损失。

（1）工程产生的污染物对环境影响的经济损失分析

① 本工程将采取一系列的环保措施尽量减少其对环境的污染，通过估算，本项目环保投资为38万元，占总投资的1.19%。

② 环境影响量化—环境经济损失计算

环境影响的经济损失：指没有采取任何环保措施时，污染物对环境造成的污染（或破坏）而引起的损失。

环保措施的经济效益：指为减少工程对环境的经济损失而采取的各种措施的经济效益，通常为采取措施前后经济损失的差值。

由于环保措施的投资效益立足于整个国家和地区的总体经济，一般不能计入企业帐户（综合利用措施除外），因此，评价不采用动态经济分析，对各种经济指标不做帖现计算，只以当年投资和运行费用为基准，进行投资效益计算。

指标的计算采用亚洲开发银行编制的“环境影响的经济评价工作手册”计算参数和方法，以市场价格法计算。

③工程产生的污染物对环境影响经济损失分析

本工程所排污染物对环境的影响主要表现在对人体健康和生态环境的影响，其主要污染因子为：烟尘、SO2、NO2。

评价因子对人体健康、人类福利的影响：

对人体健康影响：烟尘、SO2、NO2排放形成的精细颗粒物和化学物质主要危害人类的呼吸道，使得呼吸系统的发病率增加。

对人类能见福利影响：表现在工程排放的烟尘、SO2形成精细颗粒物和化学物质会降低能见度。SO2 、NO2 所形成的化学物质和酸性沉降会损坏材料，腐蚀材料表面，使表面发泡、油漆脱落、金属和电子元件腐蚀会失去光泽、褪色、纤维弹性下降、建筑物腐蚀等。

- 工程运营期占地造成生态破坏的经济损失

厂区总面积1500m2，占地为建设用地，项目建设未改变土地利用类型，因此本项目不计算占地造成生态破坏的经济损失。

7.2.2环保投资估算

通过环境保护措施及其技术经济论证章节中环保投资的估算，拟建项目的环保投资为38万元，占工程总投资的1.19%。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、环境管理制度

建设单位需根据企业生产及环保具体情况，制定企业工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。指导和监督企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。各单项工程负责人要制定各自企业的《环境保护管理汇编》、《环境保护规章制度》、《环境保护奖惩制度》以及《环境监测管理制度》等。通过对各项环境管理的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对该企业特点，特定下列管理制度、条例和规定：环境保护管理条例、环境质量管理规定、环境监测管理条例、环境管理经济责任制、环境管理岗位责任制、环境技术管理规程、环境保护考核制度、环境保护设施管理制度、环境污染事故管理规定。

2、组织机构

厂区需配有专门负责环保工作的管理人员。

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划；

②进行建设项目信息公开

③组织环境保护工作的协调；

④实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

①公开建设项目建成后的信息。 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

②督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

③拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

④负责组织污染源调查，填写环保报表；

⑤组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

⑥加强与主管环保管理人员的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

⑦组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

⑧监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

⑨会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

⑩负责组织本企业污染事故的调查与处理；做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3. 环境管理工作计划

①施工期环境管理工作计划

a、严格执行“三同时”制度；

b、认真监督扩建的工程设施与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；
    c、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作；
    d、严格限值施工场地。

②营运期环境管理工作计划

a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；
    b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；

c、按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理；

d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

f、积极配合环保部门的检查。

8.2环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

8.2.3环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订工作计划和实施方案。

对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

监督污染物排放的达标情况。

对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。

作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

8.2.4环境监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017），本项目污染源监测计划见表8.2-1。企业自行监测或委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8.2-1  污染源监测计划一览表

| 监测点 |  |  |  | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 |  | 焦炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | 连续在线监测 |
|  | 无组织 |  | 焦炉 | 颗粒物、BaP、H2S、NH3、苯可溶物 | 1次/季度 |
|  |  |  | 厂界 | 颗粒物、SO2、H2S、NH3、BaP、氰化氢、苯、酚类、NOx | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界四周 |  |  | LAeq | 1次/季度，昼、夜各 1 次 |
| 地下水 | J1 | 上游 背景监测井 |  | pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子合成活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、石油类、苯、苯并芘 | 丰、平、枯水期各1次/年 |
|  | J2 | 污水易渗漏地区，跟踪监测井 |  |  |  |
|  | J3 | 下游 污染扩散井 |  |  |  |
|  | J4、J5 | 侧向及测下游监测井 |  |  |  |

（2）环境质量监测

根据建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量定点监测或定期跟踪监测方案。企业委托有资质的监测单位进行环境质量定点监测或定期跟踪监测，并将监测报告存档。环境质量监测计划见表8.2-2。

表8.2-2  环境现状质量监测计划

| 要素 | 监测指标 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | PM10、SO2、NOx、H2S、NH3、BaP、 | 钢联、北翼小屯、岭西 | 1次/年 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、铜、锌、挥发酚、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、硫化物、总铬、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯 | 厂区上、下游监测井 | 1次/年 |
| 土壤 | pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯 | 钢联、北翼小屯、岭西 | 1次/年 |

（3）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（4）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（5）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

8.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1  污染物排放清单

| 类别 | 管理项目污染物 |  |  | 污染防治措施 | 排污口 信息 | 产生量t/a | 排放量t/a | 排放浓度mg/L (mg/m3) | 总量控制指标t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 布袋除尘器，除尘效率99.8% | 105m烟囱高空排放 | 1451.6 | 2.903 | 29 | 101.62 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  |  |  | SO2 | 半干法脱硫，脱硫效率85% |  | 0.06 | 0.009 | 7.23 | 25.35 |  |
|  |  |  | NOx | 炉内脱硝+SCR，脱硝效率90% |  | 157.68 | 15.768 | 45 | 157.68 |  |
| 噪声 | 厂区 | 各类机械设备、水泵、运输车辆等 | 等效A声级 |  | 厂界 | 85-110 dB（A） | 小于50 dB（A） | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 固废 | 各除尘系统 |  | 除尘灰 |  | / | 1448.7 | 1448.7 | / | / | 回到备煤系统 |
|  | 烟气脱硝系统 |  | 废催化剂 |  | / | 35m3/a | 35m3/a | / | / | 由有资质单位处置 |
|  | 空压机等设备 |  | 废矿物油 |  | / | 5 | 5 | / | / | 由有资质单位处置 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  | / | 5.88 | 5.88 | / | / | 定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 |

8.4总量控制

8.4.1总量控制的意义

实施污染物排放总量控制是环境保护工作落实可持续发展战略的重大举措，它的实施对促进产业结构调整、技术进步和工业污染全过程控制、资源节约以及提高污染治理水平等起到重大作用。为使项目所在地区的生态环境减轻污染并得到保护，实施污染物总量控制非常必要。

8.4.2总量控制原则

拟建工程总量控制应以当地总量控制规划为目标，将本工程各种污染物排放量纳入总量控制规划之内。因此，企业应加强清洁生产管理和污染治理措施，尽可能使工程污染物排放量降至最小程度。

8.4.3总量控制因子

本项目运行后，废水包括生活污水、生产净废水。生活污水经化粪池处理后排至钢铁污水处理厂处理；生产净废水来源于循环排污水、煤气净化车间等的间接冷却水及加热蒸汽冷凝水等，排至厂内综合排水管网，送酚氰废水处理站作为工艺配水；本工艺不产生生产废水，原有工艺生产废水主要为蒸氨废水、煤气水封水、粗苯蒸馏工段各分离器及油槽分离水、各装置油槽分离水及地下放空槽的放空液、各装置地坪冲洗水等，送入酚氰废水处理站处理，处理后污染物浓度执行《炼焦工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中4.1.5条要求，处理后水回用。因此本项目水污染物不需申请总量。

本项目强化了生产过程中的大气污染物有组织和无组织污染控制措施，在采取污染防治措施后，本项目大气污染物排放量核算见表8.4-1至表8.4-3。

表8.4-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 污染源名称 |  | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 3.31 | 0.331 | 2.903 |
|  |  | SO2 | 0.11 | 0.001 | 0.009 |
|  |  | NOx | 18 | 1.8 | 15.768 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.903 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.009 |
|  |  | NOx |  |  | 15.768 |

表8.4-3  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织排放 | 无组织排放 | 合计 |
| 1 | 颗粒物 | 2.903 | / | 2.903 |
| 2 | SO2 | 0.009 | / | 0.009 |
| 3 | NOx | 15.768 | / | 15.768 |

本评价依据达标排放、对环境影响最小化原则，将污染物达标排放前提下的设计排放量作为污染物排放总量控制指标建议值。新增总量控制因子由建设单位与当地总量控制部门协调购买平衡。

8.5环境保护竣工验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位防治污染的设施必须参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》相关要求自主验收备案后，项目方可投入生产和使用。

拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8.5-1。

表8.5-1 建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类型 | 类别 |  | 污染物 | 污染防治措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘器，除尘效率99.8% 半干法脱硫，脱硫效率85% 炉内脱硝+SCR，脱硝效率90% | 105m烟囱高空排放 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5新建企业大气污染物排放限值 |
| 噪声 | 厂区 | 各类机械设备、水泵、运输车辆等 | 等效A声级 |  | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 固废 | 各除尘系统 |  | 除尘灰 | /由吸罐车运送到贮配煤筒仓附近的除尘灰回配仓，回到备煤系统 |  | 综合利用，处置率100％ |
|  | 烟气脱硝系统 |  | 废催化剂 | 危废间暂存，由有资质单位处置 |  | 由有资质单位处置 |
|  | 空压机等设备 |  | 废矿物油 | 危废间暂存，由有资质单位处置 |  | 由有资质单位处置 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 定期由垃圾车运至垃圾填埋场统一处理 |  | 及时清运，处置率100％ |
| 地下水 | 重点防渗区：生产车间及污水处理站水构筑物、初期雨水及事故水池、循环水池、冷却塔、油库、除盐水站、粉焦沉淀池、氨水槽、浆液中间槽区、污水管线、熄焦塔等。 |  |  |  |  | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行。 |
|  | 一般防渗区：各产生产车间、受煤坑、凝结水回收站、煤气净化冷却塔、生产消防贮水池、动力间、原水池、焦炉、除尘地面站筛焦楼、除尘楼等。 |  |  |  |  | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行 |
|  | 除上述以外的一切地面构（建）筑物。 |  |  |  |  | 一般地面硬化 |
|  | 厂区地下水流向上游、侧向、下游及污染场地位置布设地下水监测井5眼 |  |  |  |  | / |
| 环境风险 | 酚氰废水处理站设置一座事故池 |  |  |  |  | 事故废水不外排 |
|  | 突发环境事件应急预案 |  |  |  |  | 当地环保部门备案 |

9环境影响评价结论

9.1建设概况

本项目为立式热回收焦炉技术改造项目，本项目位于双鸭山市岭东区，根据《双鸭山市城市总体规划（2010～2030）》，双鸭山市总体功能布局将岭东片区作为区域性冶金中心，市区旅游服务基地，以冶金、煤焦化、休闲旅游服务基地，以冶金、焦煤化等产业发展为主。本项目是煤焦化项目，属于煤焦化及冶金配套产业，符合规划要求。占地面积1500m2，年产干全焦4.3万吨。本工程建设7孔炭化室高度4.3m捣固焦炉，原有配套1套200吨/小时干熄焦装置、备用1套湿熄焦系统。本项目的主要产品有焦炭、蒸汽等。项目总投资3193.22万元。

本项目建设与“三线一单”符合，与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《焦化行业准入条件（2014 年修订）》、《黑龙江省主体功能区规划》、《黑龙江省生态功能区划》、《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》、《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》、《双鸭山市城市总体规划（2010-2030）》等规划相符。

9.2环境质量现状评价结论

1、地表水环境：《黑龙江建龙钢铁有限公司污水综合处理回用工程环境影响报告书》中的监测数据，评价区域马蹄河和安邦河水质均不满足Ⅳ类水体要求，其中，安邦河监测断面石油类不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，安邦河监测断面COD和石油类不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

2、环境空气：项目所在地环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

3、环境噪声：监测结果表明，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准限值的要求。

4、地下水环境：监测结果表明，本项目监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

5土壤环境现状评价结论：项目厂区各监测点各层土壤中各监测因子标准指数均小于1，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准；厂区周边耕地各监测点表层土壤中各监测因子标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）筛选值标准。土壤现状不存在环境问题。

9.3污染物排放情况

（1）废气

针对炼焦化学工业污染物排放特点，各废气污染源均采取了严格有效的污染防治措施，各废气污染物排放满足《炼焦工业污染物排放标准》（GB16171-2011）表5、表7排放限值。采取环评规定的措施后，本项目的污染物排放量为颗粒物2.903t/a、SO20.09t/a、NOx15.768t/a。

（2）废水

评价要求本项目建设采取雨污分流、清污分流措施。本项目生产生活废水全部回用。

（3）噪声

项目生产过程中噪声源较多，主要包括各类机械设备、风机、水泵等，噪声源主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，本项目噪声源强范围为80-110dB（A）之间。

（4）固体废物

本项目将生产过程中产生的除尘灰掺入煤中炼焦，既可消除和防止这些固废的堆存占地和二次污染，又可利用其中的有用成份，是国内各焦化企业通用的做法；废脱硫剂、废催化剂、废矿物油交由有资质单位处置；生活垃圾定期送环卫部门指定的垃圾场处理。

9.4主要环境影响结论

（1）废气

经预测评价，本项目投入正常运行后，可满足以下条件：①新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%；②新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%。

（2）地表水环境

本项目生活污水进入厂内生活污水废水处理厂，处理后回用。因此，本项目的废水不会对地表水环境产生影响。

（3）地下水环境

①本项目运营期正常状况下各水构筑物在满足有关规范质量控制标准后的少量渗漏，可导致生产废水及生活污水渗入地下水，造成地下水水质的污染，但污染程度及范围均较小。

②非正常状况下污水的渗漏将会使场区一定范围内的地下水发生污染，应跟踪监测地下水水质，及时发现污染，将污染范围控制在一定范围内，并及时采取防控治理措施。

③运营期污水渗漏影响范围内无居民区及地下水水源地的分布，不会对周围居民生活饮用水产生影响。

（4）噪声

该项目厂区规划合理，除尘风机、压缩空气干燥净化装置再生排气管等设消声器，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振措施等措施，项目运行后厂界噪声贡献值为44.7~59.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的声环境3类功能区标准。本项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，本项目不会对周围村庄的声环境造成影响，因此本项目产生的噪声影响可接受。

（5）固体废物

建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不向环境排放，所以本工程固体废物对环境的影响可以接受。

采取上述措施，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理不会对当地环境造成污染。

（6）生态环境

厂址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，无珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、富营养化水域、重要湿地等生态敏感区或脆弱区，无文物保护单位。本项目占地面积为1500m2，占地类型为工业用地，厂址地表无自然植被。厂址周边地表植被主要为周边企业及区域人工绿化植被、林地。因此，本项目实施不会导致区域生态体系组成和服务功能发生变化，不会改变现有的生态环境质量。工程建成后将对厂区内及周围环境进行绿化。在美化环境、改善景观的同时，还可阻隔设备工作时产生的噪声和部分废气。运营期产生的废气、废水、噪声及固体废物采取了严格的环境保护措施。项目运行对周围生态环境影响较小。 从生态环境角度来看，该项目的建设是合理可行的。

（7）环境风险

风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。

本项目在生产过程中应控制高风险物质的在线量，高风险物质在线量的限制要坚持在满足生产实际需要条件下尽可能低的原则，尽可能随用随生产。对储罐在周转保障条件下尽量减少单罐储存量。

本项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突然环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。项目业主应确保在非事故状态下不占用消防事故水池。

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）的有关规定，本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地环保部门备案。

9.5公众意见采纳情况

项目严格按照《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了多种形式的公众参与，建设单位于2019年12月20日在双鸭山生态环境局（http://www.shuangyashan.gov.cn/index/html/viewnewsbm.jsp?newsid=13442305）首次公开了本项目环境影响评价信息。

9.6环境保护措施

（1）废气

表9.6-1 本项目废气主要环保措施一览表

| 类型 | 类别 |  | 污染物 | 污染防治措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘器，除尘效率99.8% 半干法脱硫，脱硫效率85% 炉内脱硝+SCR，脱硝效率90% | 105m烟囱高空排放 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5新建企业大气污染物排放限值 |

采取以上措施，本项目对周围大气环境的影响较小，可以被环境接受。

（2）废水

本项目生活污水进入厂内生活污水处理厂，处理后废水回用。

本项目废水可以得到有效的处理，采用的处理措施较为成熟，可以确保废水稳定达标，可实现生产生活废水的零排放，同时也使水资源得到了有效合理的利用。因此本项目水污染防治措施是可行的。

（3）地下水

①地下水污染防控措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应” 相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

②各防渗区防渗标准按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）相关要求执行。重点防渗区防渗技术要求达到等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区防渗技术要求达到等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区适当采取地面硬化措施。

③地下水污染监控

建立地下水监测系统，厂区地下水流向上游、侧向及下游布置地下水监测井4眼。

④制定防渗漏风险应急预案，出现渗漏事故，及时按风险应急预案的内容加以补救，最大限度地减轻渗漏类事故对地下水环境的不利影响。

（4）噪声

在满足项目生产需求的基础上，尽量选择低噪声设备；设备安装过程中，严格按照说明安装，并安装基础减振设施。除尘风机等出口设置消声器，压缩空气干燥净化装置再生排气管上设有消声器，酚氰废水处理站空气鼓风机进出口均设置消声器，干熄焦锅炉各放散管设消声器。高噪声设备尽量置于封闭车间内；在总体设计上采用“闹静分开”的原则，在不影响生产流程的前提下，尽量将噪声高的与噪声低的机器分开，利用噪声在传播中的自然衰减作用，缩小噪声的污染面；加强厂区绿化，可降低设备噪声对厂界四周的影响。

（5）固废

本项目将生产过程中产生的除尘灰掺入煤中炼焦；废脱硫剂、废矿物油交由有资质单位处置；生活垃圾定期送环卫部门指定的垃圾场处理。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，并能给企业创造良好经济效益，因此项目产生的固废均可得到有效的处置和利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

9.7环境影响经济损益分析

本项目建成投产后，污染治理费用约38万元/年，由于环保治理设备的运行， 减轻了对环境的污染，其环境效益十分显著。这样有利于调动企业环保治理的积极性，从而保证各项污染治理设施正常运转和污染物的达标排放。 综上所述，“三废”治理的经济投入，主要回报是环境效益，并有很好的经济效益。 因此，本项目的建成投产，环保投资的投入，是清洁生产的重要组成之一，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略。

9.8环境管理与监测计划

企业环境管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对环境质量全面进行监测；应做好机械设备管理，加强维护、定期检查；当风险事故发生时，应启动应急预案；应对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求；应接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

9.9总结论

本项目建设项目符合国家相关产业政策和规划要求，污染防治措施可行，在认真落实各项污染防治措施和环境管理措施的前提下，能够实现达标排放且对环境影响较小、环境风险可控，公众调查结果显示公众对项目的建设无人持反对意见，未触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，未列入环境准入负面清单。通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。从环保角度衡量，项目的建设是可行的。

附表1   大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (PM10、PM2.5、SO2、NOx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(SO2、NO2、PM10、PM2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NO2、BaP） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM10、SO2、NOx、BaP） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ 0 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.09）t/a |  |  |  | NOx:（15.8）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（2.903）t/a |  |  |  |  | VOCs:（）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源地；饮用水取水口；涉水的保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他； |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他； |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他； |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | （pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群） |  | 监测断面或点位个数（5）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类；II类； III类； IV类； V类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准(III类) |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期：生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  | （） |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  | （） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  | （） | （） | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他； |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动；无监测 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  | （废水排放口处） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  | （流量、pH 值、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、BOD5、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃、苯并（a）芘） |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 煤气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量t/a | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 约0.5万 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ | F2 □ |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ | S2 □ |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ | G2 |  |  |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ | D2 |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 | 10≤Q＜100 |  |  |  |  | Q＞100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  | M2 □ | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  | P2 □ | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  | 二级 □ |  | 三级 □ |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB |  | AFTOX |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 10a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强和完善危险物质运输、交接、储存、使用等环节的管理，对危险物质的管理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险物质处理的有关法规和操作方法。做好危险物质有关资料的记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。 本项目在生产过程中应控制高风险物质的在线量，高风险物质在线量的限制要坚持在满足生产实际需要条件下尽可能低的原则，尽可能随用随生产。对储罐在周转保障条件下尽量减少单罐储存量。 本项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突然环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。项目业主应确保在非事故状态下不占用消防事故水池。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）的有关规定，本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地环保部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图1  本项目地理位置图

图  例

保护目标

项目厂区

建龙钢铁总厂区

附图2  厂区平面布置图